Содержание 3,4-бенз(а)пирена в почвах парков г. Москвы

Харчевникова Мария Михайловна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: maria.kharchevnikova@yahoo.com

Следствием близкого соседства с автомагистралями является накопление в почвах нефтепродуктов (НП) и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), наиболее опасным из которых является 3,4-бенз(а)пирен – вещество 1 класса опасности для почв (ГОСТ 17.4.1.02-83). Благодаря медленному разложению, 3,4-бенз(а)пирен способен в больших количествах накапливаться в почве и грунтовых водах, что может привести к его аккумуляции в пищевых цепях, и следовательно, в организме человека.

Объекты исследования: почвы и грунты, отобранные с глубины 0-10 см на разном расстоянии от МКАД (99 км, Национальный парк «Лосиный остров») и Мичуринского проспекта («Парк у Посольства КНР»). Содержание 3,4-бенз(а)пирена в пробах определено методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием.

Исследования показали, что накопление 3,4-бенз(а)пирена на исследуемых участках не зависит от удаленности от автотрассы. Точечные загрязнения могут быть связаны с положением точки в ландшафте, способствующем, например, переносу поллютантов с водами и аккумуляции их на месте (Горизонт А у реки Ичка (80 м от МКАД)). Также причиной высоких концентраций может быть отсутствие регулярной смены грунта, что подтверждается высокой концентрацией 3,4-бенз(а)пирена в центре «Парка у Посольства КНР» (контрольная точка). ПДК 3,4-бенз(а)пирена в почвах составляет 20 мкг/кг (ГН 2.1.7.2041-06.Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве).

Таблица 1. Содержание 3,4-бенз(а)пирена (мкг/кг) в почвах и грунтах Национального парка «Лосиный остров» (99 км МКАД)

| Расположение точки отбора проб | КПДК | Содержание 3,4-бенз(а)пирена, мкг/кг |
| --- | --- | --- |
| Грунт, зона отчуждения МКАД (обочина дороги) | 0,67 | 13,3 |
| Горизонт А у реки Ичка (80 м от МКАД) | 3,17 | 63,3 |

Таблица 2. Содержание 3,4-бенз(а)пирена (мкг/кг) в почвах и грунтах «Парка у Посольства КНР»

| Расположение точки отбора проб | КПДК | Содержание 3,4-бенз(а)пирена, мкг/кг |
| --- | --- | --- |
| 0,5 м от Мичуринского проспекта | 0,74 | 14,7 |
| 3 м от Мичуринского проспекта | 1,00 | 20,0 |
| У тротуара | 0,90 | 18,0 |
| 10 м от тротуара | 3,90 | 78,0 |
| Центр парка (контрольная точка) | 13,50 | 270,0 |

Вследствие того, что 3,4-бенз(а)пирен является элементом 1 класса опасности (ГОСТ 17.4.1.02-83) и характеризуется высокой степенью отрицательного воздействия на почву, растения, животных и человека, необходимо проводить регулярную замену грунта или искусственного газона на участках загрязнений 3,4-бенз(а)пиреном.

Работа рекомендована к. б. н., ассистентом М.С. Розановой.