Зимний режим водных объектов в районе проектирования Северной приливной электростанции

Бабинцев Д.В., Василенко А.Н., Гайдамуха М.С., Гусева С.П., Езерова Н.Н., Ефимов В.А., Захарченко Д.И., Иванов Е.Р., Кобякова А.А., Лысенко Е.А., Миллионщикова Т.Д., Орлова А.Д., Осипов А.М., Панченко Е.Д., Пашкина М.П., Пожидаева Д.С., Сазонов А.А., Сучилина З.А., Телегина Е.А., Терешина М.А., Терский П.Н., Фатхи М.О., Федоров Г.А., Харламов М.А., Цыпленков А.С., Щенин М.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
географический факультет, Москва, Россия

E–mail: saiiiia24@mail.ru

Экспедиция НСО кафедры гидрологии суши Географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проходила в районе проектирования Северной приливной электростанции  (ПЭС) (губа Долгая, Баренцево море) в пос. Териберка, Мурманской области с 26 января по 6 февраля 2013 г. Опытно-промышленная Северная ПЭС – нестандартный, инновационный объект, на котором будут проверены в натурных условиях новые технические решения, разработанные в нашей стране.

Целью экспедиции были комплексные гидрометеорологические исследования в районе губы Долгой с целью изучения режима водных объектов в зимний период года. В гидрометеорологическом отношении район губы Долгой Баренцева моря изучен слабо. Стационарная сеть гидрометеорологических наблюдений отсутствует, экспедиционные наблюдения проводились эпизодически, в зимний период года наблюдения ранее не проводились.

Во время экспедиции проводились синхронные метеорологические наблюдения с помощью автоматических метеостанций, установленных на ГМС «Териберка» (высота 36 м над уровнем моря) и мысу Жилой (3 м над уровнем моря при полной воде) для определения метеорологических параметров в период экспедиции, вертикальной структуры изменения метеоэлементов и оценки репрезентативности сетевых метеорологических данных условиям створа проектирования Северной ПЭС. Полученные результаты необходимы для расчета различных экстремальных гидрологических характеристик.

Для оценки возможности использования озер, расположенных между губами Долгой и Териберской, в качестве возможных источников водоснабжения Северной ПЭС, были проведены подробные гидролого-гидрохимические съемки озер Секретарского (7 станций), Большого Батарейского (21 станция) и Красного (4 станции), которые включали в себя измерение толщины ледяного покрова, вертикальное зондирование водной толщи для измерения температуры и электропроводности воды, отбор проб воды на химический анализ, определение содержания растворенного кислорода, гидробиологические исследования (отбор проб на фито- и зоопланктон).

Для оценки стока р.Териберки и Долгой были проведены измерения расходов воды, включающие в себя измерение уровней воды во время приливно-отливного цикла, глубин, скоростей течения, солености, отбор проб на химический состав и мутность.

Снегомерные работы, проведённые в январе-феврале 2013 г., в бассейне озера Большое Батарейское, позволили оценить характеристики снежного покрова, пространственно-временную изменчивость высоты снежного покрова и его плотности. Было заложено несколько шурфов в точках, характерных для ряда специфических условий снегонакопления.