Определения десяти микотоксинов различных классов

в зерне и кормах из одной навески

Карасева Надежда Михайловна

Аспирант

ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», Владимир, Россия

Е-mail: gaaday@mail.ru

Вторичные метаболиты токсикогенных грибов - микотоксины способны загрязнять продукты растительного происхождения. Данные экотоксиканты могут нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству, а также стать угрозой для здоровья человека. Эти соединения очень неравномерно распределяются по продукту и могут образовываться во время роста растения, сбора урожая, его хранения и транспортировки. В большинстве случаев микотоксины находятся в продуктах не по отдельности, а в комбинации, одновременное присутствие нескольких микотоксинов приводит к увеличению их токсичного действия в результате синергетического эффекта этих соединений. Поэтому контроль качества продукции на наличие данных токсинов необходим. В связи с тем, что микотоксины разных классов различаются по своей структуре и свойствам, их количественное одновременное определение является затруднительным, а процедуры подготовки образцов обычно  длительны и трудоемки.

В настоящей работе представлен простой, быстрый и эффективный способ одновременного извлечения десяти микотоксинов разных классов (афлатоксинов (B1,B2,G1,G2), трихотеценовых микотоксинов (дезоксиниваленола, ниваленола, НТ-2 и Т-2 токсина), зеараленона и патулина) из зерна  и кормов с последующим определением их хроматографическими методами.

Десять микотоксинов одновременно извлекали и очищали  по методу QuEChERS. Экстракцию проводили с использованием смеси ацетонитрила и воды с последующим добавлением солей и очисткой на сорбентах С18 и PSA. Очищенный экстракт делили на три части и далее проводили дисперсионную жидкостно-жидкостную микроэкстракцию для извлечения и концентрирования микотоксинов. Условия микроэкстракции были подобраны и оптимизированы для разных классов токсинов. Для определения трихотеценовых микотоксинов использовали ГХ - ДЭЗ, для афлатоксинов, зеараленона и патулина  – ВЭЖХ с флуориметрическим и диодноматричным детекторами. Пределы обнаружения микотоксинов составили (мкг/кг): дезоксиниваленол - 4, ниваленол – 2, НТ-2 – 2, Т-2 - 8  зеараленон - 2, патулин - 8 , афлатоксин В1 – 0,1, афлатоксин В2 – 0,08, афлатоксин G1 – 0,1, афлатоксин G2 – 0,08 Относительное стандартное отклонение результатов анализа не превышает 5%. Продолжительность анализа составляет 1,5 - 2 ч.