Некоторые аспекты фотометрического определения препарата «Фотосенс»

Шаманков Даниил Дмитриевич

Студент (Магистрант)

Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского,

институт химии, Саратов, Россия

E-mail: shamankov.dd@mail.ru

Металлофталоцианины известны как красители, фото- и полупроводники, катализаторы процессов окисления. Особый интерес, проявляемый к этим соединения в последнее десятилетие, связан с их применением в качестве фотосенсибилизаторов в фотодинамической терапии злокачественных новообразований. В настоящее время в качестве фотосенсибилизатора широко применяется отечественный препарат «Фотосенс», который представляет собой смесь натриевых солей сульфированного фталоцианина алюминия (от ди- до тетразамещенного). Указанные области применения требуют надежных, доступных клиническим лабораториям и достаточно простых методов определения этого препарата в водных и биологических средах.

Фотометрическое определение «Фотосенса», несмотря на высокую интенсивность поглощения света в видимой области спектра (λmax=679 нм), затруднено высокой и нестабильной гигроскопичностью препарата, не полной растворимостью его форм в воде, чувствительностью к освещению.

Целью настоящего исследования явилась разработка методики надежного фотометрического определения «Фотосенса» с учетом указанных негативных факторов.

На основании проведенного термогравиметрического исследования  препарата в атмосфере азота и воздуха с анализом продуктов деструкции методом ИК Фурье спектроскопии установлено, что удаление воды наблюдается в интервале температур 80 – 180 0С, обезвоженный препарат устойчив при температуре 250 0С, содержание воды колеблется от 16 до 19% (для разных партий). При 250 0С навески обезвоженного  препарата, полученные термогравиметрически и доведенные до постоянной массы,  использовались в дальнейшем для приготовления растворов с точно известной концентрацией.

Разная растворимость сульфозамещенных форм препарта в деионизованной воде является источником нестабильности получаемых градуировочных характеристик.  Для устранения этого фактора нами предложено вводить в растворы «Фотосенса» мицеллярные концентрации неионных поверхностно-активных веществ (ОП-10, тритон Х-100, тритон Х-300 и др.) Исследовано взаимодействие мицелл неионных ПАВ с разными формами «Фотосенса», влияние н-ПАВ на оптические характеристики препарата, поведение мицеллярных систем в интервале температур 20-100 0С.

Дополнительно ускорить процесс растворения можно с помощью нагревания при температурах меньших, чем температура фазового разделения в системе ОП-10 – вода. Рассмотрен факт гидрофобных взаимодействий фталоцианина  с мицеллами ПАВ.

Исследовано влияние солнечной радиации разной интенсивности на оптическую плотность раствора «Фотосенса». Найдены оптимальные параметры освещенности, не влияющие на стабильность оптической плотности препарата в течение длительного времени. Обсужден механизм процесса.

На основании проведенных исследований разработана усовершенствованная методика  фотометрического определения  нанограммовых концентраций «Фотосенса», удовлетворяющая требованиям изучения направленного транспорта фотосенсибилизаторов.

Автор выражает благодарность профессорам Черновой Р.К., Горину Д.А.,     Лукьянцу Е.А. за  помощь в выполнении исследования и предоставленные образцы препарата