Поглощение ионизирующего излучения полимерным материалом со свинцовым наполнителем

Костаков А.В.

магистрант

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ), факультет химии и экологии, Владимир, Россия

E-mail: effers90@mail.ru

В последнее время проблема поглощения излучения становиться все острее. В связи с этим возникает потребность в материалах способных поглотить данное излучение.

Распространение ионизирующего излучения в атмосфере Земли зависит от ее плотности и компонентного состава [1]. Если рассматривать полимерные материалы, то при его облучении основная часть энергии передается среде вторичными электронами, образованных первичным излучением. Независимо от типа первичного излучения конечный радиационнохимический эффект в значительной степени обусловлен взаимодействием электронов с полимерными молекулами [2].  А траектория движения тяжелой заряженной частицы в веществе намного прямолинейнее, чем траектория электронов. Однако энергия электрона, образованная под действием таких тяжелых частиц, не более 0,0022 МэВ, в то время как первичный электрон с энергией 1 МэВ может образовать вторичный электрон с энергией 0,5 МэВ. Таким образом, вклад различных процессов в поглощение материалом излучения зависит от энергии кванта (для γ-излучения), состава получаемой среды и пространственной структуры треков.

При облучении полимеров, наполненных мелкодисперсными металлами, поглощенная энергия может неравномерно распределяться между обоими компонентами системы [2]. На распределение поглощенной энергии между металлом и полимером влияет и размер и количество частиц, а также тормозные способности компонентов. Так, при исследовании радиационного газовыделения в вакууме полиэтилена, наполненном порошковым железом, выход газа составил 6,59 м3, а мелкодисперсным железом – 9,26 м3 (при поглощенной дозе 100 Мрад) [2]. Но в настоящее время нет однозначного мнения о возможном механизме влияния тяжелых наполнителей на радиационно-химические превращения в полимерах.

Одним из самых эффективных поглотителей излучения является свинец. Именно его введение должно придавать смеси полимер-свинец высокую поглощающую способность. Использование свинца в смеси с полимером еще обусловлено и тем, что в интервале температур (-100; 100 ºС) он химически инертен практически ко всем газам, кроме фтора, да и то при нагревании [4]. Измерение ионизации довольно затруднительно вследствие близости соседних молекул и атомов, что приводит к очень быстрому протеканию реакций между ионами, свободными электронами и возбужденными атомами и молекулами [3]. По этой причине измерение поглощения излучения в смеси металл-полимер лучше производить по количеству распадающихся ядер, прошедших через слой металлополимера.

Литература

# Климанов В.А., Коновалов С.А., Кочанов В.А. и др. Распространение ионизирующих излучений в воздухе. М.: Энергоатомиздат, 1979, с. 7 – 10.

# Махлис Ф.А. Радиационная физика и химия полимеров. М.: Атомиздат, 1979, с. 122.

# Чарлзби А. Ядерные излучения и полимеры. М.: Инлит, 1962, с. 17 – 18.

# Полянский Н.Г. Свинец. М.: Наука, 1986, с. 18 – 20.