Метод диэлектрической спектроскопии как метод исследования процессов отверждения композиций на основе эпоксидный смолы

Родин Дмитрий Львович

Аспирант второго года

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: robinhood89@yandex.ru

Метод диэлектрической спектроскопии активно применяется для исследования релаксационных процессов, проводимости и проницаемости в полимерах и полимерных смесях [1,2]. Известно, что метод диэлектрической спектроскопии позволяет оценить степень конверсии, время гелирования и застекловывания, начало фазового разделения и ряд других параметров in vivo при различных режимах отверждения эпоксидных смол [3,4,5]. Для  модификации эпоксидных смол применяют термопластичные полимеры, введение которых оказывает влияние на фазовое разделение, морфологию и режим отверждения смеси [6,7].

В рамках данной работы была исследована система на основе эпоксидной смолы -тетраглицидил-4,4’-метиленилдианилина с отвердителем – диаминодифенилсульфоном. В качестве модификатора был исследован полисульфон марки ПСК-1. Были проведены измерения зависимости степени конверсии, времени гелирования и фазового разделения от концентрации модификатора. При анализе данных по реологическому поведению и ДСК-анализа с данными диэлектрической спектроскопии была проведена оценка физико-химических характеристик и изменения морфологии системы в процессе отверждения.

Литература

# Блайт Э.Р., Блур Д.. Электрические свойства полимеров // М.: Физматлит. 2008.

# Лущейкин Г.А.. Методы исследования электрических свойств полимеров // М.: Химия. 1988.

# Dimopoulos A., Skordos A.A., Partridge I.K. Cure kinetics, glass transition temperature development, and dielectric spectroscopy of a low temperature cure epoxy/amine system // J. Appl. Polym. Chem., V. 124, N. 3, 2012, pp. 1899-1905

# Kazilas M.C., Partridge I.K. Exploring equivalence of information from dielectric and calorimetric measurements of thermoset cure - a model for the relationship between curing temperature, degree of cure and electrical impedance // Polym., V.46, N. 16, 2005, pp. 5868-5878

# Vihn-Tung C., Boiteux G., Seytre G., Lachenal G., Chabert B. Dielectric Studies of Phase Separation Induced by Chemical Reaction in Thermoplastic Modified Epoxy // Polym. Comp., V. 17, N. 6, 1996, pp. 761-769

# Hedrick J.L., Yilgor I., Jurek M., Hedrick J.C., Wilkes G.L., McGrath J.E. Chemical modification of matrix resin networks with engineering thermoplastics: 1. Synthesis, morphology, physical behaviour and toughening mechanisms of poly(arylene ether sulphone) modified epoxy networks // Polym., V. 32, N.11, 1991, pp. 2020-2032

# Bennett G.S., Farris R.J., Thompson S.A. Amine-terminated poly(aryl ether ketone)-epoxy/amine resin systems as tough high performance materials // Polym., V.32, N. 9, 1991, pp. 1633-1641