Спектральные характеристики волновода с неоднородным би-изотропным заполнением

Монгуш О.О.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, кафедра математики, Москва, Россия

E-mail: orlanatuva15@mail.ru

В настоящее время большой интерес представляет исследование свойств искусственных материалов (метаматериалов), сильно взаимодействующих с электромагнитным полем. К их числу относятся и так называемые би-изотропные материалы, представляющие собой наиболее общий случай линейной изотропной среды. В би-изотропных средах проявляется магнито-электрическая связь, за счет которой электрическое или магнитное поле вызывает одновременно и поляризацию, и намагниченность. Материальные уравнения в такой среде в частотной области имеют вид:

D=a11E+a12H,

Разработка эффективных алгоритмов расчета электромагнитного поля в метаматериалах является весьма актуальной задачей, так как они могут быть использованы для многократного решения прямой задачи при решении задач синтеза материалов с заданными свойствами. Одним из широко используемых методов решения электродинамических задач является метод конечных элементов, но этот метод в случае задач в полной векторной постановке может давать нефизические решения (так называемые “духи”). Существуют два основных способа борьбы с ними: апостериорный, когда истинное решение отделяют от фиктивных после процесса вычислений, и априорный, когда используют такие постановки задач, при которых фиктивные решения не возникают. Второй подход является предпочтительным. Примером может служить метод смешанных конечных элементов, который эффективно подавляет нефизические решения, но обладает меньшей точностью, чем метод лагранжевых элементов. В данной работе предложен численный алгоритм решения спектральной задачи в волноводе с идеально проводящими стенками и неоднородным би-изотропным заполнением, основанный на специальной обобщенной постановке векторной задачи, позволяющей использовать лагранжевы конечные элементы и исключающей появление нефизических решений.

Рассмотрим волновод с осью Oz и поперечным сечением S=x,y: x∈0,a, y∈0,b. Пусть волновод имеет идеально проводящую боковую поверхность и неоднородное би-изотропное заполнение вида:

a11=a11p, a12=a12p, a21=a21p, a22=a22p, x,y∈Sp, p=1,...,N,

где a11p, a12p, a21p, a22p – константы при каждом p=1,...,N, Sp – подобласти области S, S=Np=1Sp. Будем рассматривать невырожденный случай, когда для всех p выполнено условие a11pa22p−a12pa21p≠0. Исключим из системы уравнений Максвелла вектор магнитного поля H и будем искать вектор электрического поля Ex,y,z,t=Ex,yeiγz−ωt, соответствующий бегущей волне. Умножая полученные уравнения на пробный вектор Ex,y и производя ряд преобразований, приходим к следующей обобщенной постановке задачи: найти постоянные распространения γ и соответствующие им вектор-функции Ex,y=E1x,y, E2x,y, E3x,y, компоненты которых принадлежат Соболевскому пространству W21S, их сужения на границу ∂S удовлетворяют условиям

E1|y=0=E1|y=b=E2|x=0=E2|x=a=E3|x=0=E3|x=a=E3|y=0=E3|y=b=0,               (1)

а сами функции Ejx,y удовлетворяют уравнению

S1a22∇E1,∇E1+∇E2,∇E2+∇E3,∇E3ds−k2Sa11a22−a12a21a22E,Eds+

+S1a222∂E1∂x∂E2∂y+2∂E2∂y∂E1∂x−∂E2∂x∂E1∂y−∂E1∂y∂E2∂x+∂E1∂x∂E2∂y+∂E1∂x∂E1∂x+∂E2∂y∂E2∂yds+

+ikSa21a22E3∂E1∂y−E1∂E3∂y−E3∂E2∂x+E2∂E3∂x+a12a22∂E3∂yE1−∂E1∂yE3−∂E3∂xE2+∂E2∂xE3ds+

+iγS1a222E3∂E1∂x−∂E1∂xE3+∂E3∂xE1−E1∂E3∂x+2E3∂E2∂y−∂E2∂yE3+∂E3∂yE2−E2∂E3∂y−

−kγSa21−a12a22E2E1−E1E2ds+γ2S1a22E,E+E3E3ds=0,                   (2)

где k=ω/c для любой вектор-функции Ex,y, компоненты которой принадлежат пространству W21S, а их сужения на границу области S удовлетворяют условиям (1).

Указанная обобщенная постановка задачи была использована при численном решении методом лагранжевых конечных элементов. Показано, что фиктивные решения при этом не возникают, и получен ряд дисперсионных кривых при различных параметрах заполнения волновода.

Литература

- Lindell I.V., Sihvola A.H. Bi-isotropic constitutive relations.// Microwave and Opt. Tech. Lett. 1991, Vol.4, pp.295-297.

- Боголюбов А.Н., Делицын А.Л. Расчет диэлектрических волноводов методом конечных элементов, исключающий появление нефизических решений// Вестник Московского университета. 1996, Серия 3, Физика. Астрономия, № 1, с. 9-13.

- Боголюбов А.Н., Гао Ц., Мухартова Ю.В. Возбуждение электромагнитных колебаний в области с киральным заполнением.// Журнал вычислительной математики и математической физики. 2011, №9(51). с. 1721-1728.

- Боголюбов А.Н., Мухартова Ю.В., Гао Ц. Расчет плоскопараллельного волновода с киральной вставкой методом смешанных конечных элементов.// Матем. Моделирование. 2013, №2(25), с. 65-85.