Моделирование системы слежения за точкой максимальной мощности фотоэлектрической панели, основанной на базе метода инкрементной проводимости

Хегази Резк #1#2, A.V. Tikhonov #3

1Университет г. Минья, Инженерный Факультет, Минья, Египет hegazy.hussien@mu.edu.eg

2Московский государственный машиностроительный университет, Кафедра ЮНЕСКО «Техника экологически чистых производств», Москва, Россия

3ФГУП «Всероссийский электротехнический институт имени В.И. Ленина», Москва, Россия, antikhonov_86@mail.ru

Мощность, генерируемая фотоэлектрической панелью (ФЭП), зависит от ее выходного напряжения, которое постоянно изменяется в зависимости от погодных условий, времени суток, температуры ФЭП и нагрузки. Оптимальное значение напряжения определяет точку максимума мощности при текущих условиях. Для отслеживания уровней напряжения на выходе ФЭП, при которых ее эффективность максимальна, применяются системы слежения за точкой максимальной мощности (СТММ).

Существует несколько методов слежения за точкой максимальной мощности ФЭП для получения пиковой мощности. Наиболее часто используемые методы: поддержания постоянного напряжения (ПН); возмущения и анализа (ВА); инкрементной проводимости (ИП); на основе искусственных нейронных сетей (ИНС); на основе нечёткой логики (НЛ) [1-4].

В данной работе представлены результаты моделирования системы слежения за точкой максимальной мощности (ТММ) фотоэлектрической панели, основанной на базе метода инкрементной проводимости с помощью дискретного И-регулятора. Моделирование осуществлено с помощью программы PSIM при различной интенсивности солнечного излучения.

Значение производной функции выходной мощности по напряжению должно быть равно нулю в ТММ: Сигнал рассогласования определяется по формуле [5-7];

Структурная схема системы слежения за ТММ, основанной на методе инкрементной проводимости, представлена на рис. 1.

Рис. 1 Структурная схема системы слежения за точкой максимальной мощности, основанной на методе инкрементной проводимости:

е – сигнал рассогласования; T – период дискретизации; D – коэффициент           заполнения, численно равный отношению времени замыкания ключа к периоду следования импульсов управления ключом; ШИМ – широтно-импульсная модуляция;     Ки – коэффициент И-регулятора.

Схема, представленная на рис. 1 была смоделирована с помощью PSIM. Динамические характеристики выходной мощности ФЭП при различных условиях представлены на рис. 2.

Рис. 2 Динамическая характеристика мощности ФЭП

По результатам моделирования системы слежения за точкой максимальной мощности, основанной на базе метода инкрементной проводимости, можно свидетельствовать о ее высокой эффективности.

Литература

- Хегази Резк, Виссарионов В.И. Моделирование системы слежения за максимумом мощности фотоэлектрической панели // ISSN 0013-5380. Электричество. 2012, №. 2, 50-53 c.

- Хегази Резк, Виссарионов В.И. Сравнительный анализ методов инкрементной проводимости и искусственных нейронных сетей для систем слежения за точкой максимальной мощности фотоэлектрической панели // Вестник МЭИ. 2012, № 2.

- Eltamaly Ali. M. Modeling of Fuzzy Logic Controller for Photovoltaic Maximum Power Point Tracker // Solar Future 2010 Conf. Proc., Istanbul, Turkey, Feb. 2010, p. 4-9.

- Piegari L., Rizzo R.  Adaptive perturb and observe algorithm for photovoltaic maximum power point tracking// IET Renew. Power Gener., Vol. 4, Iss. 4, 2010, p. 317–328.

- Liu F., Duan S., Liu B., and Kang Y. A variable step size INC MPPT method for PV Systems // IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 55, no.7, pp. 2622-2628, Jul. 2008.

- Emad M. Ahmed, Masahito Shoyama. Stability Study of Variable Step Size Incremental Conductance/Impedance MPPT for PV systems// Power Electronics and ECCE Asia (ICPE & ECCE), 2011 IEEE 8th International Conference, May 30 2011-June 3 2011, p. 386 – 392.

- Emad M. Ahmed, Masahito Shoyama. Modified Adaptive Variable Step-Size MPPT Based-on Single Current Sensor// TENCON 2010 - IEEE Region 10 Conference, 21-24 Nov. 2010, p. 1235 – 1240.