Моделирование электрофизических параметров монокристаллического ZnO

Замбург Е.Г., Ивонин М. Н.

сотрудник, студент

Южный федеральный университет, Институт электроники и  приборостроения, Научный образовательный центр “Нанотехнологии”, Таганрог, Россия

E-mail: michael24kobe@gmail.com

Тонкие плёнки ZnO являются перспективным материалом для изготовления устройств электроники, в частности плёнки ZnO используются в качестве материала для сенсорных элементов. Механизм подобных устройств основан на изменении электропроводности полупроводника в ходе происходящих на поверхности химических превращений, степень воздействия которых может варьироваться в зависимости от температуры. Основными проблемами при получении сенсора является повышение чувствительности и понижение рабочей температуры. Расчётные данные позволяют влиять на электрические свойства и технологические процессы формирования структур.

Целью работы является проведение теоретических исследований физических процессов рассеяния основных носителей заряда на колебаниях кристаллической решётки монокристалла ZnO, а также моделирование кинетики и динамики поведения дефектов с учётом поверхностных состояний, образованных при адсорбции кислорода.

Одним их эффективных каналов релаксации энергии электронов при транспорте в полупроводниках является рассеяние на фононах. В работе показано, что при дебаевских температурах на величину подвижности носителей заряда преимущественно оказывает неупругое рассеяние на поляризационных колебаниях решётки. В работе была показана адекватность учёта встраивания избыточной примеси Al в кристаллическую решётку из подложки сапфира. Для максимальной корреляции с  экспериментальными результатами модель была дополнена учётом хемосорбцией атомов кислорода, которая имеет место при проведении экспериментов.

В работе изучена кинетика диффузии примеси при доминирующем массопереносе комплексами вакансия-примесь. Получено уравнение для примеси с эффективным коэффициентом диффузии, в который входят коэффициенты диффузии вакансий и комплексов вакансия-примесь. Также получена температурная зависимость плотности краевых дислокаций для монокристалла ZnO.

При получении выражений температурной зависимости концентраций вакансий, комплекса вакансия-примесь и соответствующих времён релаксации, учитывалось, что “слабая” связь кислорода по мере заполнения поверхности меняется на “прочную” акцепторную. Показано, что при температуре ниже 300 К происходит инверсия проводимости с электронной на дырочную. При этом предполагается, что вакансии образуются и аннигилируют только на ступеньках краевой дислокации, причём отрицательно заряженные вакансии притягиваются к ступеньке, меняя ее на положительный, что может вносить вклад в инверсию проводимости при низких температурах. Полученные результаты коррелируют с экспериментальными данными, в которых наблюдалось изменение проводимости плёнок ZnO.

Проделанные расчёты могут быть использованы при определении технологических параметров процессов получения тонких плёнок ZnO, а также при анализе экспериментальных данных.