Использование метода ввода больших по объему проб при проведении хромато-масс-спектрометрического определения полихлорированных бифенилов

Савельева Ольга Александровна

Магистрант

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, 
химический факультет, Нижний Новгород, Россия
E–mail: ola_saveleva@mail.ru

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) занимают особое место в ряду стойких органических загрязнителей как вещества, накопленные в больших количествах за период их производства. Среди основных путей поступления ПХБ в окружающую среду можно выделить: сжигание промышленных и бытовых отходов, испарение из пластификаторов, утечки на производстве, металлургия, производство красок, клеев, полимеров и др. ПХБ являются объектами мониторинга во всех природных средах. Они способны оказывать негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье человека даже в низких концентрациях. Это обуславливает необходимость осуществления контроля содержания ПХБ в объектах окружающей среды, в том числе в различных водах, на низких уровнях. Для многих полихлорбифенилов ПДК в воде не превышают 10-3 мг/л. Для высокочувствительного определения ПХБ в воде применяют микроэкстракционное концентрирование, обычно в сочетании с хромато-масс-спектрометрическим методом анализа. Потенциальные возможности двухфазного концентрирования связаны с величиной коэффициента распределения и зависящей от него степенью извлечения . Нами рассмотрена данная зависимость для различных соотношений объемов воды и экстрагента. Показано, что для достижения 99 – 100%-го извлечения ПХБ из 20 – 30 мл воды необходимо использовать объем экстрагента не менее 10 мкл. Разработано сочетание микроэкстракционного концентрирования с дозированием больших проб в хромато-масс-спектрометр. Показано, что метод ввода больших по объему проб с программированием температуры испарителя может быть успешно реализован при разнице в температурах кипения определяемых веществ (ПХБ) и основного компонента – органического растворителя (эктрагента, в качестве которого были использованы гексан, изооктан, толуол) не менее 150оС. Разработаны условия газохроматографического определения ПХБ при вводе больших по объему проб (до 40 мкл). Показана полнота извлечения ПХБ из испарителя при дозировании больших проб. Потери определяемых веществ при дозировании с программированием температуры статистически незначимы по сравнению со случайными погрешностями. Исследовано влияние чистоты экстрагента на чувствительность определения ПХБ. Для очистки растворителей рекомендован метод рэлеевской дистилляции, позволяющий получить образцы экстрагентов с содержанием примесей ниже 10–3 мг/л.

Показано, что микроэкстракционное концентрирование органично сочетается с методом больших проб. Достигнуты пределы обнаружения ПХБ для объемов экстракта 10 – 40 мкл и воды 20 – 30 мл на уровне 10-6 – 10-7  мг/л.

Работа выполнена при поддержке гранта  РФФИ (№ 11-03-00524-а).