Изучение кинетики пероксидазного окисления пирокатехина в среде прямых мицелл поверхностно-активных веществ

Сергеева Е.А.1, Родионов П.В.2

1Студент, 2к.х.н.,м.н.с.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: elena.sergeeva3001@gmail.com

Одним из актуальных направлений современной аналитической химии является разработка простых, чувствительных и селективных способов определения органических пероксидов в объектах различной природы, в том числе водонерастворимых. Ранее [1] для определения пероксидов различного строения нами был разработан твердофазный спектрофотометрический биосенсор на основе оптически прозрачных пленок {хитозан-пероксидаза}, закрепленных на поверхности стекла. Действие сенсора основано на пероксидазном окислении фенольного соединения и взаимодействии продуктов окисления с хитозаном с образованием окрашенного продукта (λabs = 350 нм). Разработанный сенсор позволяет определять перечисленные соединения на мкМ – мМ уровне концентраций, что сопоставимо или незначительно превосходит описанные в литературе аналоги. Один из подходов к увеличению чувствительности определения указанных аналитов, а также расширению круга объектов (за счет нерастворимых в воде) в рассматриваемой индикаторной системе заключается в проведении реакции в мицеллярных средах.

Целью настоящей работы являлось изучение кинетики ферментативного окисления фенольных соединений (на примере пирокатехина) пероксидами различного строения (пероксидом водорода, пероксидом мочевины, 2-бутанонпероксидом, бензоилпероксидом и трет-бутилгидропероксидом) в водной среде и среде прямых мицелл ПАВ различной природы (ЦТАБ, ТВИН 80, ДДС) при условиях, оптимальных для работы твердофазного оптического биосенсора. Полученные кинетические кривые линеаризованы в рамках методов Лайнуивера – Берка, Хейнса и Иди – Хофсти, рассчитаны значения кинетических параметров реакции. Показано, что эффективность окисления увеличивается в ряду аналитов: трет-бутилгидропероксид < 2-бутанонпероксид < бензоилпероксид < пероксид водорода < пероксид мочевины; и ряде сред: ЦТАБ < немицеллярная среда < ТВИН 80 < ДДС. Изменение эффективности окисления соответствует изменению чувствительности определения перечисленных пероксидов с использованием твердофазного спектрофотометрического биосенсора.

Работа поддержана грантом Российского Фонда Фундаментальных исследований (проект № 09-03-00823-а).

- Veselova I.A., Malinina L.I., Rodionov P.V., Shekhovtsova T.N. Properties and analytical application of self-assembled complex {peroxidase-chitosan}. // Talanta. 2012. V. 102. P. 101 – 109.