Оценка эффективности применения фасадно-интегрированных фотоэлектрических модулей для повышения энергоэффективности городской застройки в условиях г. Санкт-Петербурга

Петров Владимир Михайлович

Студент

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия

E-mail: frunkz4ever@gmail.com

Одной из заметных тенденций в современной архитектуре является строительство энергоэффективных зданий. Предельно достижимый уровень энергоэффективности напрямую зависит от природно-климатических характеристик региона, для которого здание проектируется, и от возможности использования тех или иных природных ресурсов. При благоприятных климатических условиях, а именно при достаточном уровне инсоляции, применение фотоэлектрических модулей (ФЭМ) для независимого энергоснабжения создает предпосылки для создания зданий с нулевым потреблением энергии и с нулевой эмиссией парниковых газов, что будет способствовать улучшению экологической ситуации больших городов и повысит энергоэффективность городской застройки [1].

Фотоэлектрические технологии являются одними из наиболее перспективных технологий использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Выделяют два основных варианта применения солнечных фотоэлектрических систем энергоснабжения в здании [3]:

•	размещение и закрепление ФЭМ поверх ограждающей конструкции здания (building applied photovoltaics, BAPV);

•	замена частей ограждающих конструкций здания встраиваемыми ФЭМ (building integrated photovoltaics, BIPV).

BAPV системы устанавливаются на здание после завершения строительства, поэтому их установка не имеет прямого отношения непосредственно к конструкции здания.

Целью данной работы является определение эффективности применения фасадно-интегрированных фотоэлектрических систем в условиях городской застройки Санкт-Петербурга.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

1.	Изучение и выбор оптимальных подходов к расчету поступления солнечного излучения (СИ) на различно ориентированные поверхности в климатических условиях Санкт-Петербурга.

2.	Разработка программного обеспечения, позволяющего произвести расчет выработки электрической энергии ФЭМ с заданными характеристиками в реальных климатических условиях эксплуатации, которая напрямую зависит от поступления СИ, с учетом возможного затенения соседними объектами.

3.	Расчет основных стоимостных показателей и оценка экономической эффективности применения фасадно-интегрированных фотоэлектрических систем в условиях Санкт-Петербурга.

В результате решения поставленных задач были достигнуты следующие результаты:

1. Сформирована и представлена усовершенствованная методика расчета поступления потока СИ на произвольно ориентированную световоспринимающую поверхность в реальных климатических условиях, на основе анализа уже существующих методик.

2. В соответствии с предложенной методикой, было разработано специализированное программное обеспечение, позволяющее произвести расчет выработки электрической энергии массивом ФЭМ, характеристики которого можно варьировать, в точке с заданными географическими координатами в заданный период времени, с учетом прохождения через атмосферу в реальных условиях облачности. Подробное описание разработанного ПО приведено в работах [2, 4, 5].

3. С помощью разработанной программы, получена наглядная схема распределения годового поступления СИ на поверхности с различной ориентацией в климатических условиях Санкт-Петербурга. Согласно расчетам, приход годовой энергии СИ на горизонтальную поверхность составляет 901,7 кВтч/м2. Установлено, что при наиболее оптимальной южной ориентации при значении угла наклона 90о (вертикальное расположение) годовой приход СИ снижается на 15,4 % и составляет 762,4 кВтч/м2.

4. Разработан алгоритм проведения оценки экономической эффективности, с учетом специфических особенностей подобного рода проектов, связанных с формированием расходной и доходной частей проекта, а также при разных видах тарифов (стандартный и feed-in тариф).  В соответствии с алгоритмом, был произведен расчет экономической эффективности проекта остекления части фасада здания с использованием BIPV материалов, получены основные показатели инвестиционной привлекательности проекта: ЧДД, ВНД, ИД и срок окупаемости.

5. Результаты расчета экономической эффективности выявили необходимость осуществления государственной поддержки подобного рода проектов, ввиду нерентабельности их реализации в существующих экономических условиях. Был рассмотрен вариант государственной поддержки посредством введения feed-in тарифа. При величине тарифа 17,95 руб/кВтч, который соответствует величине feed-in тарифа, действующего на территории Украины, чистый дисконтированный доход проекта составил 351,4 тыс. руб., ВНД – 16%, ИД – 1,45. Дисконтированный срок окупаемости проекта составит 9 лет.

Практическая значимость проекта заключается в том, что созданная программа позволяет формировать обоснованные проектные решения по расположению фасадно-интегрированных ФЭМ в ограждающей конструкции здания, максимизирующие энергосберегающий эффект от их применения. Полученные в результате расчетов данные являются основной для проведения анализа экономической эффективности применения BIPV систем. Разработанный с учетом специфических особенностей алгоритм оценки экономической эффективности позволяет проводить расчеты, необходимые при обосновании инвестиционного проекта. Кроме того, подобные расчеты могут быть использованы при принятии решений об объемах и инструментах государственной поддержки в сфере солнечной энергетики.

Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н, профессору СПбПУ, Елистратову В.В.

Литература

- Елистратов В.В. Возобновляемая энергетика. СПб: Наука, 2013.

- Петров В.М. Оценка поступления солнечной энергии на поверхности активных фасадно-интегрированных солнечных систем энергоснабжения, международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», 2014, 11(151), с. 85 -91

- Jelle B. P., Breivik C. The Path to the Building Integrated Photovoltaics of Tomorrow. Energy Procedia., 2012, 20, P.78-87

- V. Elistratov, V. Petrov, R. Alihodzic. Building-integrated solar systems for independent energy supply of buildings. Journal of Applied Engineering Science, 2014, 3(12), p.233-242

- V. Nikolić, M. Tanić, D. Stanković, S. Kondić, V. Milošević, I. Kostić, V. Petrov, P. Pilipetc Implementation of solar energy systems and power efficiency increase for preschool facilities in city of Niš (Republic of Serbia). Строительство уникальных зданий и сооружений. 2014, 4(19). с. 21-33