Метаболически активный прокариотный  комплекс почв, загрязненных бензином и дизелем

Узун Мария Михайловна

Студентка

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: uzun-masha@mail.ru

Нефть и продукты ее переработки являются одними из наиболее распространенных загрязнителей окружающей среды. Они способствуют изменению физических и агрохимических свойств почвы, подвергают почвенную биоту токсичному стрессу. Одним из наиболее  эффективных  и доступных методов решения проблемы микробиологической очистки почв от нефтепродуктов является применение сорбентов различного происхождения. Роль сорбента, наряду со своей основной функцией источника питательных веществ и энергии,  может выполнять хитин. [1] В зависимости от температуры инкубации почвенных микрокосмов структурно-функциональная специфика хитинолитического микробного комплекса резко изменяется [2]

Целью настоящей работы является исследование прокариотных комплексов почв, загрязненных нефтепродуктами и подверженных ремедиации (с внесением полисахарида хитина) при температурах 5°С ,20°С и 40°С. В качестве объектов исследования были взяты красно-желтые латеритные почвы северного и южного районов Вьетнама.

В лабораторном опыте была исследована динамика эмиссии СО2, оценена общая численность и биомасса прокариотного комплекса.

При измерении суточного дыхания на 1,5,8,14,22 сутки методом газовой хроматографии было установлено, что в образцах почв севера Вьетнама, инкубированных при 5°С, эмиссия СО2 была повышена в образцах с добавлением дизеля и хитина, тогда как в остальных образцах эмиссия в контрольных образцах преобладала. Люминесценстно-микроскопическим метод (с использованием различных флюорохромов: акридиновый оранжевый, калькофлюор белый, Cy3) было определено, что данный объем СО2 продуцируют бактерии и актиномицеты. Роль грибов, в свою очередь, незначительна. В образцах с добавлением дизеля также наблюдалось повышение биомассы и эмиссии СО2, в меньших количествах, чем при добавлении дизеля с хитином. Добавление бензина и бензина с хитином приводило к снижению микробиологических показателей (эмиссии СО2 и биомассы).  В почвах юга Вьетнама наблюдались схожие закономерности. Методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) было установлена доля метаболически активных прокариотных микроорганизмов в исследуемых образцах.

Отмечено, что при добавлении хитина к образцам загрязненных почв, все исследуемые микробиологические показатели возрастали, что можно связать с биоремедиацией загрязненных территорий.

- Горовой Л., Косяков В. Сорбционные свойства хитина и его производных. Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение. Под ред. К.Г. Скрябина, Г.А. Вихревой, В.П. Варламова. М Наука 2006; 217—247.

- Манучарова Н.А., Власенко А.Н., Менько
Е.В., Звягинцев Д.Г. Специфика хитинолитического микробного комплекса в почвах,
инкубируемых при различных температурах // Микробиология. 2011, Т.80, №2. С.219-229