Биогеохимическая оценка стратегически важных прибрежных участков черноморского побережья 
Бунькова Ольга Михайловна 
Аспирант
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
факультет почвоведения, Москва, Россия
E–mail: BunkovaOlga@yandex.ru

В 2013 году в пределах российской части черноморского побережья нами выделено 6 типичных, стратегически важных участков побережья (без учета рельефа дна), на которых были проведены наши исследования: Таманский полуостров (пос. Тамань, пос. Сенной), г. Анапа, г. Туапсе (включая р. Джубга), пос. Сукко (включая заповедник Большой Утриш), г. Новороссийск (включая пос. Абрау-Дюрсо) и г. Геленджик. Цель исследования:  изучить закономерности  распределения загрязняющих веществ различного типа в прибрежной зоне российской части Черного моря. Объектами исследования являются морская и пресная вода, донные отложения, почвы и макрофиты Краснодарского края.

Определение Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Fe, Mn, K, Ca  в образцах почв, вод, донных отложений и макрофитов проводили атомно-абсорбционным методом на спектрометре Hitachi 1800, S, P, As, Sr определяли на масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Agilent Technologies 7500.

Был определен диапазон содержания различных минеральных элементов в исследуемых образцах воды:  Cu <0,01-0,26 мг/л, Zn 0,01-0,51 мг/л, Pb 0,01-0,03 мг/л, Ni <0,01-0,15 мг/л, Fe 0,28-29,86 мг/л, Mn 0,01-95,74 мг/л, K 2,39-95,74 мг/л, Са 68,91-780,46 мг/л, P 0,01-334,04 мг/л,  S 8,08-334,04 мг/л, As <0,01-0,02 мг/л, Sr 0,48-4,45 мг/л.  Диапазон содержания исследуемых элементов в донных отложениях: Cu 0,81-32,13 мг/кг, Zn 3,52 – 66,73 мг/кг, Pb 0,01-15,18 мг/кг, Ni 0,57-86,36 мг/кг, Fe 150,41-3798,15 мг/кг, Mn 17,45-1013,46 мг/кг, K 154,06-412,73 мг/кг, Ca 2525,03-116794,21 мг/кг, P  137,61-1020,59 мг/кг, S 25,29-929,89 мг/кг, As 0,01-4,22 мг/кг, Sr 16,56-438,00 мг/кг. Диапазон содержания исследуемых элементов в почвах: Cu 0,91-33,48 мг/кг, Zn 4,88-120,48 мг/кг, Pb 0,38-47,18 мг/кг, Ni 5,78-89,78 мг/кг, Fe 431,34-3501,71 мг/кг, Mn 90,32-845,06мг/кг, K 120,98-860,03 мг/кг, Ca 16859,23-126889,45 мг/кг, P  196,72-1991,38 мг/кг, S 0,01-1970,84 мг/кг, As 0,01-4,56 мг/кг, Sr 53,11-452,94 мг/кг. Возможные причины высокой концентрации некоторых элементов - это Лысогорское месторождение и месторождения Северного и Малого Кавказа (вольфрам-молибденовые, медно-молибденовые, медные, медно-цинковые и медно-свинцово-цинковые), а также антропогенный фактор.

Живые надземные органы Phragmites communis накапливают больше K, P, S -  физиологически необходимых макроэлементов, в меньшей степени эта зависимость выражена для микроэлементов. Как правило, концентрация Fe и Mn выше в отмершей части растения. Видовые различия в большой степени характерны в процессах накопления Mn.

Несмотря на наличие мощного антропогенного давления на черноморское побережье, экологическое состояние этого региона (по исследуемым элементам) можно считать удовлетворительным. Исключения составляют лишь отдельные загрязнители, такие как S, K, Pb, стабильный Sr, высокие концентрации которых в прибрежной морской среде связаны с выносом малых рек. При этом важно отметить, что максимальные концентрации многих элементов (Pb, Ni, Mn, As, P), наблюдаемые в исследуемом регионе, характерны для  водоемов, находящихся в условно чистой зоне, не имеющих видимых антропогенных нагрузок.