Проблемы дистанционного экологического мониторинга нефтезагрязненных почв

Раменская Екатерина Вячеславовна

Аспирант. Самарский государственный технический университет, Самара, Россия

E-mail: iljushinakatja@rambler.ru

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) распространено при экологическом мони- торинге, в частности, мониторинге территорий нефтегазовых предприятий. Возможность использования ДЗЗ для мониторинга почв доказана[2], но существует ряд проблем. Для черноземов присутствие нефти не изменяет интегральный коэффициент отраже- ния в видимом диапазоне. Влияет содержание влаги, гумуса или нефти. Необходимо ис- пользовать ИК-область спектра. Спектры природных компонентов и загрязнителя могут накладываться. Для идентификации нефтезагрязненных участков (НЗУ) по данным ДЗЗ нужно применять алгоритмы многомерной классификации. Эксперимент в ближней ИК-области показал, что классификация «без обучения» поз- воляет выявить НЗУ, но при этом определяются другие слабо отражающие (СО) объек- ты. При отсутствии информации интерпретация гиперспектрального снимка затруднена. Классификация «с обучением» позволила отделить НЗУ от других СО объектов, но с точ- ностью менее 70-85%[4]. Возник вопрос создания узкоспециализированного алгоритма. Для определения состава НЗУ необходима калибровка. Стандартные алгоритмов из-за наложения спектров разных материалов, положения солнца и погоды дают «смазанную» модель. Усложняет работу присутствие в атмосфере выбросов, необходима поправка на состав атмосферы по линиям «объект интереса - гиперспектральная камера» и «солнце - объект интереса». Решение проблемы - использование набора спектральных сигнатур опорных точек с применением классификационных регрессионных алгоритмов[3]. Спутники ДЗЗ в инфракрасном диапазоне позволяют достаточно чётко определять на- личие нефтяного загрязнения, тем не менее, из-за достаточно широких полос поглощения воды существенно снижается эффективность применения данного метода[1].

1) Дворкин Б.А., Дудкин С.А. Новейшие и перспективные спутники дистанционного зондирования Земли // Геоматика, 2013. №2. - С. 16-36.

2) Орлов Д.С., Алмосова Я.М., Бочаринова Е.А., Лопухина О.В. Использование мето- да отражательной способности нефтезагрязненных почв при дистанционном мони- торинге//Аэрокосмические методы в почвоведении. - М.: Колос, 1989. - С. 73-75.

3) Раменская Е.В., Гурьянова А.О., Мандра А.Г., Ермаков В.В. Получение опорных спектральных сигнатур при гиперспектральной съемке//Экология и промышлен- ность России, 2014. №10. - С.44-47.

4) Токарева О.С. Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли: учебное пособие/О.С. Токарева.- Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. - 148 с.

Работа выполнена по заданию Министерства образования и науки РФ на выполнение НИР “Разработка ресурсосберегающих технологий утилизации отходов производства и потребления”. Код проекта 2006.”