## Тяжелые металлы в почвах вокруг Новочеркасской ГРЭС

Маштыкова Л.Ю.

Студент

Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии, Ростов-на-Дону, Россия

lmashtykova@mail.ru

Основным предприятием теплоэнергетического комплексагорода Новочеркасска (Ростовская область), оказывающим серьезное воздействие на окружающую среду является филиал ОАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС (НчГРЭС). Целью работы является изучение содержания тяжелых металлов (ТМ) в почвах, подвергающихся воздействию аэротехногенных выбросов НчГРЭС.

Исследовались почвы территорий, прилегающих к Новочеркасской ГРЭС -черноземы обыкновенные, лугово-черноземные и аллювиально-луговые почвы поймы р. Тузлов. Отбор почвенных образцов осуществлялся намониторинговых площадках на расстоянии 1 - 20 км от НчГРЭС в северо-западном направлении(табл.1), преобладающем для ветров данного региона. Общее содержание ТМ в почве определялось рентгенфлюоресцентным методом.

- Проведенный анализ общего содержания ТМ в 2014 г. показал зависимость содержания Cr, Pb, Zn, Cu, Cd, Ni и Mn в почвах мониторинговых площадок от расположения их по отношению к НчГРЭС(табл.1). Содержание металлов на наиболее отдаленных участках мониторинга (15 и 20 км от источника эмиссии) лишь немного превосходит фоновый уровень. Это свидетельствует об отсутствии загрязнения почв, находящихся на расстоянии более 10-15 км от НчГРЭС, но показывает, что тенденция к этому имеется (табл. 1). Максимальное содержание Mn и Cu отмечается в лугово-черноземной почве на расстоянии 5 км от ГРЭС (табл. 1). Особое положение занимает мониторинговая площадка, удаленная на расстояние 20 км от НчГРЭС. Территория площадки загрязняется автомобильными выхлопами, расположена она внутри V–образного пространства, ограждённого двумя автомагистралями Ростов-Москва с северо-западной стороны и Ростов-Новочеркасск с юго-восточной.

Таким образом, выбросы одного из крупнейших предприятий теплоэнергетического комплекса - НчГРЭС влияют на содержание тяжелых металлов в почвах пригорода Новочеркасска, источником дополнительной эмиссии поллютантов могут служить транспортные выхлопы.

Таблица 1 - Общее содержание тяжелых металлов в 0-20 см слое почв мониторинговых площадок (2014г.), мг/кг

| Направление и расстояние от источника, км | Pb | Zn | Cu | Ni | Mn | Cd | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 СЗ | 58 | 89 | 57 | 63 | 920 | 1,0 | 127 |
| 1,2 CЗ | 51 | 141 | 50 | 59 | 821 | 1,6 | 150 |
| 2,0 СЗ | 54 | 98 | 54 | 67 | 945 | 1,2 | 138 |
| 5,0 СЗ | 38 | 134 | 81 | 87 | 1147 | 0,7 | 107 |
| 15,0 СЗ | 31 | 87 | 56 | 66 | 939 | 0,3 | 112 |
| 20,0 СЗ | 37 | 117 | 45 | 55 | 844 | 0,6 | 109 |
| НСР0,95 | 3,8 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 18,3 | 0,2 | 5,8 |
| ПДК | 32 | 100 | 55 | 85 | 1500 | 0,5 | 90 |
| Фоновые значения для почв Новочеркасска | 21 | 72 | 33 | 32 | 624 | 0,3 | 110 |

Примечание: полужирным шрифтом выделено превышение ПДК

Работа выполнена при поддержке базовой части госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации № 1894, Грант Президента РФ № МК-6448.2014.4.

Автор выражает благодарность научному руководителю д.б.н., профессору, Т.М. Минкиной.