ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАСТИФИКАТОРОВ ПОЛИМЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИДКОФАЗНОГО МИКРОЭКСТРАКЦИОННОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ

Каляпина О. Е., Пичужкина Ю.А., Лебедева Т.А.

студент                   студент                 инженер, м.н.с.

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

603950, Нижний Новгород, ГСП-20, пр. Гагарина, 23

E-mail: mospv@mail.ru

В качестве пластификаторов полимеров широкое применение нашли эфиры                      о-фталевой кислоты (фталаты) и эфиры ортофосфорной кислоты. Представители данных классов соединений обладают канцерогенными, мутагенными и общетоксическими свойствами. Отечественные и зарубежные гигиенические нормативы регламентируют содержание данных пластификаторов в воде на уровне 1∙10-2 – 4∙10-5 мг/л. Поэтому необходима разработка методик высокочувствительного определения описанных выше аналитов.

Метод жидкофазной экстракции не позволяет проводить эффективное концентрирование примесей, а использование твердофазной экстракции связано с проблемами неполной десорбции аналитов и фоном сорбента. Таким образом, необходима разработка новых методик высокочувствительного определения аналитов.

Для решения данной аналитической задачи нами разработана методика концентрирования эфиров о-фталевой кислоты и эфиров ортофосфорной кислоты с помощью жидкофазной микроэкстракции с ультразвуковым диспергированием экстрагента. В качестве экстрагентов исследованы бензол, гексан, четыреххлористый углерод. Для сбора экстрагентов, имеющих плотность меньше, чем у воды, предложена конструкция емкости для диспергирования и последующего капиллярного сбора экстракта. Анализ экстракта проводили с помощью хромато-масс-спектрометрии и газовой хроматографии с пламенно-фотометрическим детектированием. Разделение примесей проводили в капиллярной колонке со слабополярной привитой неподвижной фазой HP-5.

Достигнуты коэффициенты концентрирования примесей 40–780. Пределы обнаружения примесей в воде составили 4·10-4–2·10-5 мг/л, что находится на уровне ведущих зарубежных результатов и как минимум на два порядка меньше установленных значений ПДК. Объем использованного растворителя сокращен на три-четыре порядка по сравнению с традиционными методиками экстракции. Полностью решена проблема утилизации использованных экстрагентов.

Разработанная методика апробирована при анализе вод различного происхождения, а также алкогольных и безалкогольных напитков.

Установлено поступление триизобутилфосфата из крышек упаковок некоторых отечественных фармпрепаратов, а также дибутил- и бис(2-этилгексил)фталата из пробок минеральных бутилированных вод, шампанских вин, безалкогольных газированных напитков отечественных марок.

При поддержке программы стипендии Президента РФ для молодых ученых, осуществляющих перспективные научные исследования по приоритетным направлениям модернизации российской экономики.  СП-5165.2013.4