Определение алкилметилфосфоновых кислот методом реакционной гидрофильной хроматографии с тандемным масс-спектрометрическим детектированием
Яловенко Н.В.
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

Email:tusik11@mail.ru

Метилфосфоновая кислота (МФК) и ее алкилпроизводные являются конечными стабильными продуктами гидролиза веществ нервнопаралитического действия, поэтому их следы могут свидетельствовать о факте применения химического оружия по прошествии значительного времени[1]. Целью данной работы стала разработка способа определения алкилметилфосфоновых кислот в объектах окружающей среды, таких как почвы, которые наиболее вероятно будут подвергаться заражению.

Предложено множество методов раздельного определения алкилметилфосфоновых кислот, в частности, МФК. Задачей нашей работы является совместно определить МФК и алкилметилфосфоновые кислоты. Для выполнения поставленной задачи был применен метод гидрофильной хроматографии с тандемным масс-спектрометрическим детектированием и дериватизацией пара-бромфенацил бромидом. ВЭЖХ-МС/МС позволяет при анализе объектов со сложной матрицей достигнуть полного хроматографического разделения смеси кислот и деривата МФК, наибольшей чувствительности, достоверности и точности метода[2].

В ходе работы была проведена оптимизация масс-спектрометрических параметров детектирования и условий хроматографического разделения. Было показано, что метилфосфоновая кислота и ее дериват не удерживаются в условиях обращено-фазовой хроматографии, поэтому был выбран метод гидрофильной хроматографии.

Был разработан способ пробоподготовки для реальных образцов почвы со степенью извлечения порядка 80-100% для каждой из алкилфосфоновых кислот; степень извлечения при экстракции водой образцов составила 90-97%; получены линейная область градуировочной зависимости, пределы обнаружения (ПО) составили для МФК 0,5 нг/мл; для алкилпроизводных от 50 пг/мл до 0,5 нг/мл. Разработанный подход был использован в анализе реальных объектов, содержащих продукты деструкции химического оружия.

В результате работы предложен способ пробоподготовки для реальных образцов почв, характеризующийся высокой степенью извлечения. Было показано, что использование пара-бромфенацил бромида в качестве дериватизирующего агента приводит к высокой чувствительности масс-спектрометрического определения МФК в виде производного. Данный метод определения характеризуется полнотой протекания реакции дериватизации, низким процентом потерь МФК и ее алкилфосфоновых аналогов, высоким коэффициентом концентрирования, превосходной чувствительностью и приемлемым временем удерживания дериватизата. Предложенная методика апробирована на грунто-пылевой смеси и применена к анализу реальных объектов.

Литература

- Theodore Mill, Constance W. Gould. Free-radical oxidation of organic phosphonic acid salts in water using hydrogen peroxide, oxygen, and ultraviolet light // Environmental Science & Technology. 1979, №13. p. 205-208.

- Katagi M., Tatsuno M., Nishikawa M., Tsuchihashi H. On-line solid-phase extraction liquid chromatography-continuous flow frit fast atom bombardment mass spectrometric and tandem mass spectrometric determination of hydrolysis products of nerve agents alkyl methylphosphonic acids by p-bromophenacyl derivatization // Journal of Chromatography A. 1999, №833(2). p. 169-179.