Способ получения дизельного топлива удовлетворяющего евростандартам из остаточных продуктов нефтепереработки (печное топливо)

Выжанов А.В.

Аспирант 2 года

Егорова А.С.

Магистр 1 года

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов, Россия

Е-mail: alex666.1989@gmail.com

Одной из основных проблем нефтепереработки является низкая эффективность использования нефтяного сырья, рациональная переработка которого расширит рынок нефтепродуктов и снизит себестоимость топлив, и как следствие повысит конкурентоспособность отечественных топлив.

Предлагается газойлевую фракцию (печное топливо), формирующуюся при первичной разгонки нефти, имеющую температуру кипения от 250 °С до 400 °С подвергнуть низкотемпературному каталитическому воздействию, введением структур матриц разборки печного и сборки дизельного топлива и обессеривания в жидкую фазу с последующей отгонкой дизельного топлива с температурой конца кипения 350 °С [1].

Для обеспечения процесса термокаталитического преобразования печного топлива и обессеривания полученного дизельного топлива необходимо:

1) Получить пепельные структуры рабочих сред, используемых для создания конфигураций матриц для термокаталитичекого разделения печного топлива и обессеривания дизельного. Пепельные структуры создаются путем сжигания рабочих сред в муфельной печи при температуре 600 ºС.

2) Определить элементный состав пепельных структур  рентгенофлуоресцентным анализом.

В ходе анализа было установлено наличие в пепельных структурах следующих элементов: (Ni, Co, Сu, Fe, С, W и S) [1].

3) Получить матрицы сборки дизельного топлива, разборки печного и обессеривания [1].

Матрицы сборки дизельного и разборки печного топлива были созданы путем прокаливания пепельных структур рабочих сред с нанометаллами и катализатором широкого элементного состава в муфельной печи. Матрицу обессеривания получали прокалкой пепла химически чистой серы с неметаллами в наноструктурированной форме и катализатором широкого элементного состава.

4) Провести процесс термокаталитического разделения печного и обессеривания дизельного топлива [1].

Для проведения процессов в исходное печное топливо вводили матрицы и настаивали среду разгонки в течении суток и проводили процесс термокаталитического разделения и обессеривания при температуре 250 – 350 °С.

Осуществление процесса таким образом обеспечивает выход дизельных фракций 91 % с содержанием серы согласно техническому регламенту.

В ходе проведенных экспериментальных исследований были разработаны параметры формирования активных каталитических систем (матриц) инициирующие процессы деструкции высокомолекулярных углеводородов гибридного строения и синтеза из полученных соединений парафинов изо строения, нафтенов и ароматических углеводородов, а также осуществлен процесс гидратации серо и азотсодержащих углеводородов при температуре от 200 °С при атмосферном давлении.

Литература

1. Выжанов А.В. Элементы в наноструктурированной форме — основа создания матриц для обессеривания топлив на примере дизельного топлива [Текст] / А.В. Выжанов., А.С. Егорова. // В мире научных открытий. - 2014. - №4. - С. 301-310.