Синтез прекурсоров, меченных углеродом-14

Глазырина М.Ю., Мартынова Ю.А., Киселёва Е.В., Астапова Д.В.

Сотрудники

АО «Институт реакторных материалов», Заречный, Россия

rchl@inm-rosatom.ru

В настоящее время не ослабевает интерес к радионуклиду углерод-14 (14С) – низкоэнергетическому β-излучателю с максимальной энергией частиц 0,156 кэВ и периодом полураспада 5730±30лет. В АО «ИРМ» разработана уникальная технология производства 14С, образующегося по реакции 14N(n,p)14C при облучении нитридов в активной зоне реактора. На основе разработанного метода получают изотопно-чистый углерод-14 в виде карбоната бария с удельной активностью более 58 Ки/моль [1].

Карбонат бария-14С является универсальным исходным материалом для получения
14С-прекурсоров. В АО «ИРМ» производится анилина гидрохлорид-14С, ацетилен-14С, бензол-14С, бромбензол-14С, диоксид углерода-14С, цианамид бария-14С, цианиды-14С (калия, натрия, меди I, цинка). Основная область применения 14С-прекурсоров: фарминдустрия (при изучении метаболизма новых лекарственных препаратов). Для ядерной медицины в АО «ИРМ» освоено производство мочевины, меченной 14С. На основе последней в Обнинском филиале НИФХИ им. Л.Я.Карпова изготавливаются капсулы «Урекапс» для проведения дыхательных тестов на наличие бактерии Helicobacter pylori, паразитирующей на слизистой оболочке желудка.

Синтезы 14С-прекурсоров являются многоступенчатыми [2,3,4]. Для их совершенствования проводится постоянная работа, направленная на повышение выхода и радиохимической чистоты конечной продукции. С этой целью осуществляется комплекс работ по совершенствованию аппаратурного оформления стендов и установок, а также оптимизация технологических параметров и режимов синтеза. Для контроля качества конечной продукции применяется ВЭЖХ с использованием жидкостного сцинтилляционного проточного радиодетектора β-RAM компании LabLogic. Радиохимическая чистота 14С-прекурсоров превышает 97 %. Другим важным направлением развития производства является расширение линейки 14С-прекурсоров. Более 99 % продукции поставляется на экспорт в США и страны западной Европы.

- Получение 14С в ядерном реакторе нитрида алюминия/ С.Б. Злоказов, В.Б. Гевирц, А.В. Коренкова и др. // Радиохимия, 2002,т.44,№1, с. 57-60.

- Мэррей А.М., Уильямс Д.Л.. Синтезы органических соединений с изотопами углерода. Ч.1. М.: Иностр. Лит., 1961. 706 с.

- Мэррей А.М., Уильямс Д.Л.. Синтезы органических соединений с изотопами углерода. Часть II. М.: Иностр. Лит., 1962, 626 с.

- Rolf Voges, J. Richard Heys, Thomas Moenius. Preparation of Compounds Labeled with Tritium and Carbon-14. John Wiley& Sons, 2009, 664 p.