Сравнительный анализ метода лазерной дифракции и пипет-метода Качинского при определения гранулометрического состава почв (на примере почв острова Колгуев)

Тыниссон Анастасия Эдуардовна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: anastasiya.tynisson@mail.ru

Знание гранулометрического состава почв является необходимым условием грамотного земледелия. В последнее время получает все большее распространение метод лазерной дифракции частиц для определения гранулометрического состава, который имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с традиционным методом – методом пипетки Качинского, который основан на седиментации почвенных частиц в цилиндре. Расчеты производятся по закону Стокса, у которого есть важное ограничение: он подчиняется условию ламинарного течения частиц – то есть ЭПЧ должны быть шарообразной формы. Определение частиц методом лазерной дифракции базируется на рассеивании ЭПЧ падающего на них света на постоянный угол, зависящий от диаметра частиц. Каждая частица обладает своим размером, который можно определить с помощью дифракционной картины, позволяющей рассчитать содержание частиц различного размера. Целью работы явилось сравнение данных гранулометрического состава почв, определенных седиментационным методом (данные института Географии РАН) и методом лазерной дифракции частиц на приборе «Analizette-22». В качестве объектов исследования были взяты криометаморфическая глееватая почва, подбур контактно-осветленный, глеезем криометаморфический потечногумусовый с о. Колгуев Баренцева моря (Экспедиция института Географии РАН). Например, в результате работы были получены различия в содержании частиц криометаморфической глееватой почвы в различных диапазонах (методом пипетки содержание ила (<0,001 мм) составило 29,61%, методом лазерной дифракции – 8,06% , содержание пыли (0,001 мм – 0,05 мм) методом пипетки – 41,56%, методом лазерной дифракции – 68,1%, содержание песка (0,05 мм – 1 мм)). Во фракции ила различия составили два десятка, скорее всего это связано с тем, что при измерении пипет-методом органогенные частицы имели ту же скорость осаждения, что и ЭПЧ минеральной фазы. Отсюда вытекает и различие во фракции пыли – часть мелкой пыли попадает во фракцию ила. Таким образом, метод лазерной дифракции фиксирует истинный размер элементарных почвенный частиц, то есть его можно считать наиболее приближенным к реальности методом. По классификации Качинского почва относится к легкой глине, а по международной классификации почва представляет собой пылеватый суглинок.

Литература

- Шеин Е.В. Курс физики почв. М.: Изд-во МГУ, 2005.

- Блохин А.Н., Кулижский С.П. Оценка применения лазерной дифрактометрии в определении гранулометрического состава почв // Национальный исследовательский Томский государственный университет. 2009, номер 1(5).