Содержание валовых и подвижных форм Zn, Pb и Cu в почвах импактной зоны.

Черникова Наталья Петровна, Бауэр Татьяна Владимировна

Студент, младший научный сотрудник

Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии им. Д.И.Ивановского, Ростов-на-Дону, Россия

Е-mail: nat.tchernikova2013@yandex.ru

Цель проведенного исследования – определение содержания валовых и подвижных форм Zn, Pb и Cu в почвах территории озера Атаманское.

Объект исследования – почвы территории озера Атаманское Ростовской области, расположенного в пойме реки Северский Донец. В течение 40 лет озеро использовалось как шламонакопитель выбросов химических предприятий г. Каменска-Шахтинский. В настоящее время озеро является высохшим, и на поверхности донных отложений идут активные почвообразовательные процессы.

Для изучения свойств почв и содержания в них металлов на территории высохшего озера и в отдалении от него были заложены 2 площадки мониторинга. Отбор почвенных образцов с поверхностного слоя на глубину до 20 см проводили по методике почвенного института им. Докучаева. Валовое содержание ТМ в почвах определяли методом ренгенофлуоресцентного анализа на спектроскане MAKC-GV. Концентрацию подвижных соединений ТМ в почве определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на спектрофотометре "Квант-2АТ".

Площадка мониторинга №1 является фоновой и представлена лугово-черноземной почвой на аллювиальных отложениях, расположена на расстоянии 700 м на Запад от озера. Почва площадки мониторинга №2 находится в центре озера имеет и согласно классификации и диагностики почв России (2004) относится к хемоземам.

Результаты валового содержания Zn, Pb и Cu в почве фоновой площадки не превышают значений ПДК (ОДК). На площадке мониторинга № 2 валовое содержание ТМ в почве можно представить в виде последовательно убывающего ряда: Zn (40598±682 мг/кг) > Pb (2301±113 мг/кг) > Cu (286±18 мг/кг). Превышение ПДК (ОДК) по валовому содержанию составляет по Zn в 185 раз, по Pb в 72 раза и по Cu в 2 раза.

Выявлено, что в незагрязненной почве площадки № 1 содержание подвижных форм Zn, Pb и Cu находится ниже ПДК, принятых для почв.

В почве площадки № 2, находящейся непосредственно на территории бывшего озера, резко возрастает подвижность исследуемых ТМ, концентрации которых можно представить в виде последовательно убывающего ряда: Zn (13498±416 мг/кг) > Pb (487,4±32,7 мг/кг) > Cu (27,3±1,8 мг/кг). Относительное содержание подвижных соединений ТМ в загрязнённой почве площадки № 2 исследуемой территории составляет для Zn - 33%, для Pb – 21% и для Cu - 9% от валового содержания.

Таким образом, установлено экстремально высокое полиэлементное загрязнение почвы озера Атаманское. При таком уровне загрязнения свойства почв не могут нивелировать токсичный эффект на экосистему. Среди рассматриваемых металлов наибольшее содержание валовых и подвижных форм приходится на Zn.

Исследование выполнено при финансовой поддержке проектной части госзадания №5.948.2017/ПЧ