НАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СКАЛЯРНО-ВЕКТОРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВУКОВОГО ПОЛЯ НА ГИДРОАКУСТИЧЕСКОМ ПОЛИГОНЕ МГУ

- Медведева Е.В.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Россия

E-mail: medvedeva.ev15@physics.msu.ru

Акустическая томография является незаменимым инструментом исследования океанических акваторий. В настоящее время необходимость отказа от дорогостоящих излучателей и громоздких протяженных антенн послужила толчком для развития пассивных томографических методов, основанных на оценке функции Грина с помощью двухточечной взаимной корреляции шумовых полей [1]. Такой подход позволяет использовать в качестве источника собственные шумы океана, фиксируемые с помощью одиночных придонных гидрофонов. Принципиальная трудность в этом случае заключается в необходимости значительного времени накопления шумового сигнала. В качестве возможного решения можно рассматривать применение в пассивной томографии так называемых векторно-фазовых методов. Их особенностью является использование комбинированных приемников, способных регистрировать в одной точке пространства не только звуковое давление, но также амплитуду и фазу колебательной скорости частиц [2].

Данная работа посвящена анализу некоторых данных, полученных летом 2018 г. на гидроакустическом полигоне МГУ. В ходе эксперимента (рис. 1а) на дно Клязьминского водохранилища были установлены два разнесенных в пространстве комбинированных приемных модуля (КПМ №1 и №2), осуществлявших одновременное измерение звукового давления и трех взаимно ортогональных составляющих колебательной скорости шумового поля проходящего судна. Расстояние от КПМ №2 до судна в разные моменты фиксировалось с помощью лазерного дальномера. По результатам этих измерений был оценен пеленг ϕ(t), как угол направления на судно относительно канала x КПМ №2: ϕ(t)=WRxWRy, где WRj=14(PVj+VjP) – активные составляющие проекций потоков акустической мощности на направление j, соответствующее x и y [2]. На рис. 1б изображена полученная оценка; значение на траверзе оказалось равным 188º, что соответствует условиям проведения эксперимента.

С помощью полученных данных о временной зависимости пеленга было оценено пространственное убывание векторных составляющих акустического поля с учетом их диаграмм направленности и поля давления в полосе частот, где преобладает шумовой сигнал проходящего судна [3]. Были рассчитаны относительные уровни убывания L(r) различных составляющих звукового поля в зависимости от расстояния r между КПМ №2 и источником звука: L(r)=10lg[1t2−t1g2(r,t)g02dt]. Здесь в качестве функции g(r,t) выбираются значения давления p(r,t), проекций колебательной скорости Vx(r,t), Vy(r,t), Vz(r,t) с учетом их диаграмм направленности; g0=g(r0,t) – соответствующие значения составляющих звукового поля на минимальном расстоянии до источника. На графике (рис. 1г) можно наблюдать различный характер пространственного убывания амплитуд звукового давления и проекций колебательной скорости. Относительные уровни для p(r,t) и Vz(r,t) ведут себя практически одинаково, в то время как Vx(r,t) и Vy(r,t) убывают заметно медленнее. Также наблюдаются вариации уровней для всех рассматриваемых составляющих звукового поля, обусловленные интерференцией звука в мелком водоеме.

Кроме того, была получена картина пространственной анизотропии шумов акватории при наличии движущегося источника в соответствии с алгоритмом, представленным в работе [4]. Диапазон углов от 0 до 360º был разбит на n секторов Δϕ0, для каждого из которых значение интенсивности определялось как сумма модулей векторов потока акустической мощности I(fi,ϕi)=WRx,i2+WRy,i2 для N различных дискретных составляющих fi из выбранной полосы частот: I(ϕn)=I(fi,[n−1]Δϕ0≤ϕi<nΔϕ0). На рис. 1в интенсивность сигнала достигает максимального значения в направлении, соответствующем значению пеленга судна в момент траверза. Это же значение угла, наблюдается и на рис. 1б. Использование описанных алгоритмов позволяет получить аналогичные результаты для пеленга и пространственной анизотропии по данным с КПМ №1. Полученные результаты могут быть использованы в целях развития методов пассивной акустической томографии, основанных на векторно-фазовых методах.

траверз

(б)

t, сек

(t), град

КПМ №1

КПМ №2

X

Y

Z

Z

X

Y

R = 200 м

Направление

движения судна

(а)

(г)

~1/r1/2

~1/r3/2

~1/r2

~1/r5/2

r, м

L, дБ

(в)

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-29-02097 офи_м.

Рис.1. (а) Схема эксперимента по исследованию шумового сигнала проходящего судна; (б) оценка пеленга на судно по мере его движения; (в) относительные уровни убывания скалярной и векторных характеристик шумового поля и аналитические зависимости; (г) пространственная анизотропия зарегистрированного шумового поля.

- Литература

- Буров В.А., Сергеев С.Н., Шуруп А.С. Использование в пассивной томографии океана низкочастотных шумов// Акуст. журн. 2008. Том 54 №1. С. 51-61.

- Гордиенко В.А. Векторно-фазовые методы в акустике. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007

- Гончаренко Б.И., Веденев А.И., Муханов П.Ю., Шуруп А.С. Экспериментальное исследование акустического поля в мелком пресном водоеме при наличии свободной границы // Известия Академии Наук. Сер. Физ. 2019. Т. 83(1). С.96-99.

- Гордиенко В.А., Гордиенко Т.В., Краснописцев Н.В., Некрасов В.Н. Векторно-фазовые методы и создание перспективных акустических систем нового поколения // Вестник МГУ. Серия 3. Физика. Астрономия. 2014. № 2. С. 3-11.