Оценка возможности замыкания ядерного топливного цикла по РЕМИКС технологии

Бибик И.С1., Вальцева А.И.2, Беляев В.В.3

1,3студент, 2аспирант

1,3Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Инженерная школа ядерных технологий, Томск, Россия

2Уральский федеральный университет имени Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, химико-технический институт, Екатеринбург, Россия

E–mail: ira.bibik.95@mail.ru

Ежегодно из реакторов выгружается 650–700 т радиоактивных отходов (далее – РО), при этом перерабатывается лишь незначительная часть от общего объема. На данный момент в России накоплено около 22,5 тыс. т отработанного ядерного топлива (далее – ОЯТ) [4]. Наибольшую опасность представляют долгоживущие актиниды и продукты деления, образующиеся в твэлах по мере выгорания свежего топлива.

Одним из решений проблемы хранения ОЯТ, и повышения ресурсной базы атомной энергетики, является замыкание ядерного топливного цикла (далее – ЗЯТЦ) на тепловых нейтронах.

РЕМИКС (Regenerated MIXture of U-Pu oxides) – это топливо, разработанное в России, получают из неразделенной смеси регенерированного урана и плутония, образующейся в ходе использования технологии пирометаллургической обработки ОЯТ. В данном методе используется электрический ток для выделения совокупности необходимых элементов, а не плутония в отдельности, что снижает риск распространения плутония [3].

В отличии от МОКС-топлива, где плутоний смешивается с природным ураном, РЕМИКС-топливо планируется изготавливать из неразделенной смеси плутония и урана с добавлением природного урана-235 с обогащением около 16–17 % для компенсации присутствия в смеси четных изотопов 236U, 232U, 240Pu, 242Pu и обеспечения необходимых размножающих свойств [1].

Другими словами, сокращение объемов ОЯТ и расхода природного урана на подпитку реакторов ВВЭР будет осуществляться за счет ЗЯТЦ по РЕМИКС-технологии при многократном рециклировании.

Одним из главных достоинств регенерированного топлива является минимизация РО. Остаточные высокоактивные продукты деления планируется направлять для дальнейшей утилизации в систему «сухого хранения» отходов. РО, в данной технологии, заключаются в герметичные пеналы, заполненные азотно-гелиевой смесью, которые помещаются в бетонные модули, и размещаются в зале хранения. Хранить РО «сухим» способом значительно безопаснее и дешевле. В отличии от «мокрого» хранилища, здесь нет расходов на водоснабжение и водоподготовку, не нужно организовывать циркуляцию воды. Объект не пострадает при потере электропитания, а от персонала требуется лишь загрузка свежих модулей [2].



Оценка возможности замыкания ядерного топливного цикла на тепловых нейтронах показала, что благодаря вовлечению в топливный цикл ОЯТ данная технология повышает экологическую эффективность путем минимизации техногенного воздействия на окружающую среду.

Разработка и реализация ЗЯТЦ с использованием в ВВЭР регенерированного топлива позволит расширить ресурсную базу будущего атомной энергетики, а также повысить экономическую привлекательность ядерной отрасли и конкурентоспособность России на мировом рынке в условиях исчерпания запасов природного урана и перехода к замкнутому ядерному топливному циклу.

Литература

1.	Федоров Ю. С., Бибичев Б. А., Зильберман Б. Я., Кудрявцев Е. Г. Использование регенерированного урана и плутония в тепловых реакторах // Атомная энергия. 2005. Т. 99. Вып. 2. С. 136–141.

2.	Grouiller J. P., Doriath J. Y., Vasile A., Zaetta A. Different possible scenarios for plutonium recycling in PWRs // Global. 2001. Paris, France. INIS-FR-1314.

3.	Nuclear Science. Physics of Plutonium Recycling. Vol. VI. Multiple Pu Recycling in Advanced PWRs. NEA OECD, 2002. P. 9.

4.	Российские подходы к перспективным ядерным топливным циклам / А. Хаперская // Международный общественный форум-диалог «АтомЭко-2017» [Электронный ресурс]. URL: http://www.atomeco.org/mediafiles/u/files/2017/materials/04__Khaperskaya_rus_zhenskij_stol.pdf (дата обращения: 29.10.2018).