Анализ эффективности применения удлиненных кампаний на зарубежных АЭС  с реакторами типа ВВЭР

1С.Х. Альассаф , 1В.И. Савандер,

1Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ), г.Момква, Россия

Рассматривается анализ эффективности применения удлиненных кампаний (τ) на строящихся зарубежных АЭС, с реакторами типа ВВЭР , с точки зрения обращения с отработавшим ядерным топливом, . В качестве таковых рассматриваются задачи оценки количества расхода природного урана (qU ) и изменения радиационных характеристиках отработавших TBC с различным обогащением и кратностью перегрузки (n) .

Для уточнения полученных результатов были проведены расчеты выгорания топлива в реакторе типа ВВЭР с обогащением топлива подпитки x=4.95% по урану235. Расчеты проводились с помощью программы «GETERA».

| n | τ | qU | Расход ТВС qТВС | Масса 235U в ОТВС | Масса 236U в ОТВС | Содержание делящихся изотопов Pu в ОТВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | 1.48 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 0.95 | 0.97 |
| 2 | 2.00 | 1.27 | 1.27 | 1.33 | 0.91 | 0.94 |

Таб.1. Зависимость относительных интегральных величин от кратности перегрузки.

Таким образом, переход на удлиненные кампании  приводит к следующим негативным факторам: снижается среднее выгорание топлива; увеличивается расход природного урана на изготовление топлива подпитки и поток ОТВС.

Для того, чтобы сохранить преимущества удлиненных кампаний сточки зрения снижения стоимости отпускаемой электро-энергии, предлагается увеличить кратность перегрузки для рассматриваемых вариантов на одну кампанию, при сохранении длительности кампании. для этого необходимо повысить начальное обогащение топлива до уровня выше 5%. Результаты расчетного анализа предлагаемых вариантов приведены в Таб.2.

| T (год) | X % | N | qU | Поток ОЯТ в год | Масса 235U в ОТВС | Масса 236U в ОТВС | Mf в ОТВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 4.95 | 3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 5.7 | 4 | 0.92 | 0.75 | 1.04 | 1.29 | 1.11 |
| 2.0 | 4.95 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 6.2 | 3 | 0.89 | 0.66 | 1.07 | 1.45 | 1.15 |

Это приведет к повышению выгорания топлива и снижению потока ОТВС во временные хранилища (25% -30%) и снижается годовой расход природного урана (на 10%).

Литература

- В. Я. Беркович, Семченков Ю. М., Актуальные вопросы развития технологии ВВЭР/ Десятая международная научнотехническая конференция «Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики» АО «Концерн Росэнергоатом», г. Москва, 2016г.

- Ю. Семченков, А. Павловичев, А. Чибиняев. Близость к сценарию. Перспективы эволюционного развития топлива ВВЭР. «Атомная энергетика России». №10, октябрь 2011. Стр.25-29. WWW.ROSENERGOATOM.INFO.