Математическое моделирование вертикальных двухфазных течений в аэротенке при биологической очистке сточных вод

Химченко Д.Г.

Студент

Донецкий национальный университет, физико-технический факультет, Донецк, ДНР

e-mail:darya.him4enko@yandex.ua

В современных условиях развития науки и техники комплексное исследование объекта становится возможным благодаря новым методам и технологиям научных исследований, одним из которых является применение ЭВМ в математическом моделировании. Математическое моделирование позволяет прогнозировать необходимые процессы с высокой точностью за сравнительно короткое время, уменьшая финансовые и технические затраты [1].

Так, с помощью математического моделирования стало возможным изучение влияния инженерных параметров на происходящие в аэротенке гидродинамические процессы. Аэротенк является основным сооружением, в котором происходит биологическая очистка сточных вод. Такая очистка подразумевает несколько этапов, которые характеризуются использованием различных процессов. Биологический этап является одним из важнейших, так как позволяет удалить из жидкости растворённые и органические элементы. Гидродинамический этап включает применение механических или пневматических устройств для лучшего растворения кислорода в сточных водах и обеспечения их замкнутой циркуляции по всему объему. Оптимизация двух данных этапов позволяет достигнуть максимальной окислительной мощности аэротенка [2].

Целью настоящей работы является разработка математической модели движения газожидкостного потока в аэротенке с учетом влияния газовой фазы. Для этого рассматривается цилиндрическая область, соответствующая геометрическим параметрам натурного аэротенка, заполненного водой (рис.1). В этот объем устанавливается цилиндрическая колонна, жидкость в которой отделена от жидкости в объеме боковыми гранями.

Рисунок 1 –Амплитуда скорости газовых пузырьков и линии тока жидкости через 6 и 12 секунд после начала.

При решении задачи предполагается: процесс нестационарный; жидкость считается изотермической и несжимаемой; физические характеристики считаются однородными и изотропными; процессы в установке считаются симметричными относительно оси; задача решается в двумерной плоскости (2D) [2].

Для построения компьютерной модели используются уравнения [3]:

∂ν1r∂r+∂ν1z∂z+ν1rr=0, 						(1)

∂ν1r∂t+ν1r∂ν1z∂r+ν1z∂ν1r∂z=−1ρ∂p∂r+ν∇2ν1r−ν1rr2−1ρF12r, 			(2)

∂ν1z∂t+ν1r∂ν1z∂r+ν1z∂ν1r∂z=−1ρ∂p∂z+ν∇2ν1z−1ρF12r,			 (3)

∂N∂t+1r∂(ν2rrN)∂r+∂(ν2zN)∂z=fN, 				(4)

ν2r=ν1r+ν21r,ν2z=ν1z+ν21z,					 (5)

где ν1r,ν1z,ν21r, ν21z,ν2r,ν2z– проекции на оси r и z векторов скорости течения жидкости, скорости движения газовой фазы относительно жидкости и скорости переноса газовой фазы в объеме аэротенка; p– давление, Па; ρ– плотность жидкости, кг/м3, N – количество пузырей в единице объема, 1/м3; ∇2=∂2∂r2+∂2∂z2+1r∂∂r.

Приведенная сила трения F12 может быть определена из соотношения F12=NCμSρ1ν1222ν12ν12; здесь Cμ – коэффициент гидродинамического сопротивления; S – площадь поперечного сечения пузыря; ν12=ν21gg.

Взаимодействие жидкой и газовой фаз описывается источниковым членом вида:

fN=Q43πr3VN,						 (6)

где Q – объемный расход газа; r – радиус пузырька; VN – объем зоны, в которую поступает газ. Для области вне зоны попадания пузырьков fN=0.

Численное моделирование проводилось с помощью пакета Comsol Multiphysics 5.4 в модуле вычислительной гидродинамики CFD.

Эффективность биореакторов зависит от продолжительности контакта пузырьков воздуха с жидкостью. Качественно построенная модель позволит определить гидродинамические параметры потока жидкости в аэротенке, а также интенсивность аэрации для обеспечения необходимых скоростей на входе в аэрационно-циркуляционную колонну, а полученные расчетные данные можно использовать при создании моделей промышленных очистных сооружений биологической очистки сточных вод.

Литература

1. Пахомова Н.А. Методика формирования понятия “Вычислительный эксперимент / Н.А. Пахомова. – М.: Наука, 2001. – 176 с.

2. Bezkrovna, М. Recommendation of sewage treatment facilities and improvement of their efficiency / M. Bezkrovna, О. Kazak, А. Luchyna // Interdisciplinary Integration of Science in Technology, Education and Economy. Monograph: edited by Shalapko J. and Zołtowski B. Poland, 2013. – Р. 122-127.

3. Бакакин, A.B. Математическая модель тепломас-сообменных процессов в ковше при обработке металла инертным газом Текст. / A.B. Бакакин, В.О. Хорошилов, Г.С. Гальперин, В.Е. Кельманов // Известия ВУЗов. Черная металлургия, 1985. № 9. – С. 51–54.