Исследование состава атмосферного аэрозоля в городской среде методом спектрального и статистического анализа

Иванов Алексей Сергеевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: aleshaiva255@gmail.com

- Московский мегаполис - одна из наиболее загрязненных территорий Европейской части России. Однако всесторонняя длительная характеризация аэрозольного состава атмосферы и свойств микрочастиц в г. Москвы до настоящего времени не проводилась. Необходимо изучение химического состава аэрозолей и его сезонной изменчивости с целью определения влияния различных источников хозяйственной деятельности и горения биомасс (пожаров) на экологическое состояние городской среды.

Измерительные кампании проводились в Метеорологической Обсерватории МГУ весной, в период максимальных эмиссий продуктов сжигания в атмосферу, определяемых как выбросами городского транспорта, индустриальных установок, системы отопления, так и  шлейфами сельскохозяйственных пожаров, переносимых из дальних регионов и из Московской области. С 17 апреля по 22 мая в 2017 году и в тот же период в 2018 году была установлена  мобильная станция, оборудованная системой отбора проб аэрозоля из приземного слоя атмосферы, проводился непрерывный суточный отбор атмосферного аэрозоля в диапазоне размеров до 10 мкм.

Для исследования химического состава использовался метод Фурье-ИК-спектроскопии, основанный на определении поглощения света молекулами вещества микрочастиц в инфракрасной области. Метод позволяет идентифицировать функциональные группы колебаний молекул, представляющих различные классы органических и неорганических соединений. Анализ полученных спектров проводится идентификацией полос поглощения соединений, характерных для состава атмосферных частиц. Для статистического анализа данных используется многовариантный анализ – метод главных компонент (МГК) с целью определения варьируемости ежедневного состава аэрозолей и определения спектральных различий. Матрица, построенная на основе ИК спектров, используется в качестве входных данных.

***

Результаты использования алгоритма совместного ФТИР-МГК анализа показывают, что на МО МГУ в весенние периоды в составе атмосферного аэрозоля наиболее значимыми являются алифатические C-C-H, ароматические С=С-С и С=С-Н, карбонильные С=О функциональные группы, а также ионы сульфатов и аммония, карбонаты и силикаты. Главные функциональные факторы нагрузок первых РС компонентов определяют доминирующие источники высокой варьируемости среди эмиссий транспортных систем, использующих дизельное и бензиновое топливо, пылевых эмиссий, биогенной весенней активности и дальнего переноса продуктов сжигания биомасс и вторичных неорганических аэрозолей.  Идентифицируются дни схожего и значительно отличающегося состава микрочастиц, определяемые изменчивостью спектрального поглощения аэрозолей в зависимости от условий горения и типа сжигаемого топлива.

Работа поддержана грантом РГО №11218-Р.