Полностью оптический интегральный модулятор на основе наноантенн из арсенида галия

Ситнянский В.А.1†, Снигирев В.С.1‡, Шорохов А.С.2‡

1студент, 2младший научный сотрудник, к.ф.-м.н.

†Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе, факультет естественных наук, Севастополь, Россия

‡Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, физический факультет, кафедра квантовой электроники и центр квантовых технологий, Москва, Россия

E-mail: sitnyansky@nanolab.phys.msu.ru

Подходы нанофотоники в последнее время все чаще используются в различных современных технологиях и во многих прикладных задачах могут рассматриваться как альтернатива классическим методам микроэлектроники. При работе с информацией, её передачей и обработкой, использование фотонов может быть более привлекательным, чем работа с электронами, из-за высокого быстродействия и помехоустойчивости таких каналов связи. Новое поколение оптических метаповерхностей – субволновых массивов резонансных наноантенн, позволяющих эффективно управлять амплитудным и фазовым фронтом световых волн, – недавно было предложено на основе полупроводниковых материалов [1-4]. Выбор в пользу Ми-резонансных метаповерхностей из полупроводниковых материалов обусловлен тем, что при прохождении лучей света через такие структуры омические потери малы по сравнению с аналогичными плазмонными метаповерхностями. Посредством фемтосекундной широкополосной спектроскопии «накачка-зонд» была впервые продемонстрирована модуляция абсолютного коэффициента отражения структуры, которая была индуцирована генерацией свободных носителей внутри наноантенн метаповерхности [5]. Важная задача, которая ставится в этой области - разработка активных диэлектрических нанофотонных элементов, которые могут менять свои оптические свойства под действием внешних стимулов. Одним из таких стимулов может быть оптическая накачка, а модуляцию отклика за счет фотоиндуцированных процессов называют полностью оптическим переключением. Данный процесс был изучен в задачах изменения коэффициента пропускания для наночастиц аморфного кремния [6] и коэффициента отражения для прямозонных полупроводниковых метаповерхностей [5], вызванных накачкой излучением фемтосекундного лазера. Кроме двумерных массивов наноантенн были также рассмотрены одиночные структуры, например, два цилиндрических нанорезонатора из арсенида галлия (GaAs) различного размера [7]. Такой нанодимер может найти применение в качестве сверхбыстрого полностью оптического переключателя для фотонных интегральных схем. Поэтому в рамках данной работы было предложено провести исследование системы «димер - волновод», представляющей собой возможный активный переключатель в нанофотонных чипах. На первом этапе работы были получены геометрические параметры, а именно: радиусы цилиндров 85 нм и 90 нм, высота системы 200 нм, расстояние между центрами цилиндров 450 нм [7], которые соответствуют эффективному отклонению излучения рассеяния света в системе “асимметричный димер” для плотности энергии импульса накачки 0,9 мДж·см-2. Отклонение направления максимума индикатрисы рассеяния после накачки от значения той величины в невозбужденном состоянии составило 𝛥𝜑≅7°. Исследование оптического отклика наносистемы проводилось с помощью численного метода конечных разностей во временной области (FDTD), реализованного в коммерческом программном пакете Lumerical FDTD Solutions. Чтобы свет эффективно попадал в волновод, падающее излучение должно падать под ненулевым углом к поверхности образца. На втором этапе, используя численное моделирование методом FDTD, мы выявили оптимальное значение угла падения, равное 45°, при котором сечение поглощения димера является максимальным при данных параметрах. Волновод был спроектирован так, чтобы демонстрировать минимальные потери в спектральном интервале, который предполагается использовать в эксперименте - около 875 нм. В результате ширина волновода и была выбрана равной 𝑤 = 400 нм. Его высота была установлена равной ℎ = 200 нм, чтобы должным образом дополнить геометрию димера. Таким образом, мы предложили конструкцию полностью оптического переключателя на основе арсенида галия, который можно использовать в качестве логического элемента в фотонных интегральных схемах. Геометрия переключателя и его материальный состав были взяты с учётом его реализации с точки зрения процессов нанообработки и экспериментальных характеристик. Численное моделирование показывает, что система демонстрирует относительную модуляцию передачи 12,3% для плотности энергии импульса накачки 0,19 мДж·см-2.

Литература

[1] Patrice Genevet et al., Optica 4, 139–152 (2017).

[2] Arseniy I. Kuznetsov et al., Science 354, aag2472 (2016).

[3] Biswarup Guha et al., Optica 4, 218-221 (2017).

[4] Yuri Kivshar et al., Opt. Photonics News 28, 24–31 (2017).

[5] Maxim R. Shcherbakov et al., Nat. Commun. 8, 17 (2017).

[6] Maxim R. Shcherbakov et al., Nano Lett. 15, 6985–6990 (2015).

[7] Viacheslav S. Snigirev et al., J. Phys.: Conf. Series 1092, 012141 (2018).