Широкоапертурная геометрия акустооптического взаимодействия

в монокристалле бромида ртути

Зинкин Д.В.1, Пороховниченко Д.Л.2

студент1, аспирант2

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: zinkin.deniz@yandex.ru

Известно, что кристаллические соединения на основе ртути и теллура находят широкое применение в акустооптике для управления характеристиками электромагнитного излучения в видимом, а также инфракрасном диапазонах электромагнитного спектра [1, 2]. Такие кристаллы, как теллур (Te), парателлурит (TeO2), каломель (Hg2Cl2), бромид ртути (Hg2Br2) и др., характеризуются исключительно высокими значениями коэффициента акустооптического качества, что значительно снижает требования к уровню управляющей электрической мощности в акустооптических приборах на основе ртути и теллура [1-3]. Поэтому исследование физических свойств указанных кристаллов является актуальной проблемой. Задачей настоящей работы явился анализ акустооптических характеристик кристалла бромида ртути в режиме широкоапертурной дифракции света на ультразвуке.

В работе приводятся результаты расчетов фазовых скоростей акустических волн в плоскостях (010) и (1-10) кристалла. Расчет показал, что фазовая скорость медленных сдвиговых акустических волн сильно меняется в зависимости от направления распространения звука и может достигать весьма низкого значения V = 273 м/с. Для плоскостей (010) и (1-10) кристалла бромида ртути были рассчитаны зависимости угла Брэгга θ от акустической частоты f при распространения ультразвука под различными углами α относительно кристаллографических осей. Анализ проведен для длин волн оптического излучения в видимом световом диапазоне  λ = 633 нм, а также и в инфракрасном диапазоне λ =10.6 мкм. В результате проведенных расчетов были определены оптимальные углы падения света, а также значения акустических частот, соответствующих режимам широкоапертурной дифракции света в бромиде ртути.

Проведенное исследование позволяет определить основные параметры новых акустооптических дефлекторов  и фильтров видимого и инфракрасного диапазонов электромагнитного спектра, которые в ближайшее время планируется создать на основе кристаллов бромида ртути.

Литература

- Xu J., Stroud R. Acousto-Optic Devices: Principles, Design, and Applications. New York. John Wiley& Sons, Inc. 1992.

- Amarasinghe P.M., Kim J.-S., Trivedi S., et al. Long Wavelength Infrared (LWIR) AOTF and AOM Using Hg2Br2 Crystals // Proc. SPIE. 2017. V. 10404. P. 104040T-1 – 104040T-7.

3.  Gottlieb M., Goutzoulis A., Singh N.B., et al. Optic and Acousto-optic Properties of High-performance acousto-optic materials: Hg2Cl2 and PbBr2 // Optical Engineering. 1992. V. 31(10).

P. 2110 - 2019.