Грозовая активность и потоки нейтронов на высотах низкоорбитальных спутников

ЗиганшинИ.И.1, Антонюк Г.И.1, Григорьев А.В.2, Золотарев И.А.2, Бенгин В.В.2, Нечаев О.Ю.2, Петров В.Л.2, Панасюк М.И.2, Яшин И.В.2

1Студент, 2Сотрудник

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В.Скобельцына, Москва, Россия

E–mail: Ilyaziganshin@gmail.com

Московский университет разработал научно-образовательный проект «Ломоносов». В рамках проекта был запушен одноименный спутник, в составе которого находился прибор ДЭПРОН (англ. DEPRON - Dosimeter of Electrons, PROtons and Neutrons/дозиметр электронов, протонов и нейтронов). Целью работы эксперимента ДЕПРОН было одновременное измерение радиационной обстановки и нейтронного фона. Запуск был произведен 28 апреля 2016 г.

В приборе были установлены дозиметр заряженных частиц на основе полупроводникового детектора и детекторы тепловых нейтронов на основе газоразрядных счетчиков СИ13Н. Диапазон параметров, измеренных с помощью счетчиков СИ13Н – энергии от 10-3 до 102 эВ, максимальный счет за одну секунду в ходе измерений – 15. В приборе используются два счетчика СИ13Н, один из них окружен замедлителем из оргстекла для расширения зоны чувствительности в области медленных нейтронов.

Прибор работал в период с 28.04.2016 по 01.01.2017.  Статистика по потокам нейтронов имеется примерно по 200 дням работы прибора и составляет 4 Гб данных. Сами данные отражают в основном потоки нейтронов альбедо.

Данные измерений были обработаны и построена их электронная база.

Первичные данные представлены в виде счета нейтронов за одну секунду. Ввиду крайне малой статистики были произведены усреднения по большим промежуткам времени с целью устранить эту проблему и усреднение по пространству с целью определения фона нейтронов альбедо. Сопоставление нейтронных данных эксперимента «ДЕПРОН» и карт грозовой активности по Земному шару обнаружило несколько возможных совпадений повышения счета нейтронов на детекторе с мощными грозами в соответствующем районе пролета спутника. Эта возможная корреляция требует дальнейшего изучения.