Сравнение способов деконволюции спектров и обработки результатов при РФА ПВО определении благородных металлов в фазе сорбента.

Шигапов И. В.1, Максимова Ю. А.1

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: weeertop@gmail.com

Благородные металлы (БМ) на сегодняшний день являются важным сырьем для многих отраслей промышленности. В связи с исчерпаемостью ресурсов месторождений с большим содержанием БМ, растет интерес к добыче БМ из бедных руд. Применение любых спектральных методов для определения металлов с такими низкими содержаниями (10-8-10-10 масс. %) возможно только с проведением процедуры концентрирования. Сорбция — наиболее экологичный, удобный и эффективный метод концентрирования малых количеств БМ, встречающихся в бедных рудах, хвостах флотации и других техногенных объектах.

Для определения БМ после сорбционного концентрирования можно проводить процедуру десорбции, либо разложить матрицу сорбента и проанализировать полученный раствор. Недостатком данных подходов является необходимость применения дополнительного сложного оборудования, высоких температур и/или концентрированных кислот, что негативно сказывается на узлах измерительного прибора и увеличивает погрешность измерений. В связи с этим представляют интерес методы, позволяющие анализировать БМ в твердой фазе сорбента.

Одним из методов такого анализа является рентгенофлуоресцентный анализ с полным внешним отражением (РФА ПВО). РФА ПВО — быстрый многоэлементный метод, позволяющий анализировать твердые концентраты и обладающий достаточно низкими пределами определения по сравнению с классическим РФА. Следует отметить, что данный метод имеет ограничения относительно толщины поверхностного слоя исследуемого образца [1]. Работ по определению как БМ, так и других металлов в фазе сорбента методом РФА ПВО очень мало [2]. Поэтому определение БМ в твёрдых концентратах методом РФА-ПВО – задача, требующая тщательной методической проработки.

Работа с программным обеспечением приборов по принципу «чёрного ящика» часто приводит к получению некорректных результатов. Поэтому в рамках данного исследования мы проводили сравнение различных способов деконволюции спектров, заложенных в программное обеспечение РФА ПВО S2 Picofox (Bruker Nano, Германия), и различных способов обработки данных (метод внутреннего стандарта, метод стандарт-фона, метод градуировочного графика с различной нормировкой).

Установлено, что в случае анализа твёрдых концентратов, в отличии от растворов, при обработке данных предпочтительнее использовать метод градуировочного графика с нормировкой.

Литература

1. Алов, Н.Н. Рентгенофлуоресцентный анализ с полным внешним отражением: физические основы и аналитическое применение (обзор) // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2010. №76(1). С. 4-14

2. de la Calle I., Ruibal T., Lavilla I., Bendicho C. Direct immersion thin-film microextraction method based on the sorption of pyrrolidine dithiocarbamate metal chelates onto graphene membranes followed by total reflection X-ray fluorescence analysis // Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. 2019. Vol. 152. P. 14-24.