Термодинамическое описание фазового равновесия жидкость-жидкость в системе с реакцией синтеза пропилацеата методом газовой хроматографии

Садаев А. А., Трофимова М. А.

Студент, магистрант 2 курса

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lexa_sadaev@mail.ru

Термодинамическое описание и экспериментальное изучение равновесий жидких фаз в расслаивающихся реакционных системах имеет существенное значение как для развития фундаментальной теории фазовых равновесий, так и для прикладных целей. Например, разработка процессов химической технологии требует детальной информации о структуре и особенностях топологии фазовых диаграмм реакционных систем, т. к. фазовый переход, имеющий место при протекании химической реакции, наряду с неоспоримыми преимуществами, имеет недостаток, который может играть в технологическом процессе негативную роль: расслаивание первоначально гомогенной реакционной смеси в ходе синтеза существенно осложняет и принципиально меняет проведение технологических процессов. В связи с этим при разработке промышленных технологий синтеза часто выбирают такие исходные концентрации реагентов, которые позволяют избежать нежелательных фазовых превращений, в результате которых реакционная смесь становится гетерогенной. Настоящая работа посвящена исследованию фазового равновесия жидкость-жидкость в системе с реакцией синтеза пропилацетата, что представляется актуальным для производства этого промышленно важного сложного эфира.

Метод газовой хроматографии использовался для изучения области расслаивания в многокомпонентной жидкофазной системе с реакцией синтеза пропилацетата и его тройных подсистем при политермических условиях 50-60 °С. Данные о фазовом равновесии жидкость-жидкость были получены при помощи газового хроматографа Хроматэк «Кристалл 5000.2». В общей сложности было произведено более 200 точек составов равновесных жидких фаз. В дальнейшем полученные экспериментальные данные послужат основой для разработки совмещённых реакционно-массообменных процессов химической технологии, которые требуют детальной информации о фазовой структуре и особенностях топологии фазовых диаграмм реакционных систем.