«Оценка особенностей длительного воздействия объекта размещения отхода производства удобрений (фосфогипса) на экологическое состояние почв»

Федорова Ольга Алексеевна

студентка 1 курса магистратуры

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

кафедра Оценки почв и земельных ресурсов факультета Почвоведения

fedorova.olga34@gmail.com

Возрастание количества химических отходов производства фосфорной кислоты взаимосвязано с увеличением потребности в оценке воздействия объектов размещения данного отхода, что отраженно во многих научных работах [3,4]. Была сформирована цель: оценить специфику изменения экологического состояния почв, испытывающих длительное воздействие объекта размещение отхода производства удобрений  фосфогипса (далее по тексту ОРО).

Результаты трёхлетнего мониторинга почв, прилегающих к ОРО, были проанализированы, как с точки зрения изменений во времени концентраций маркерных веществ в почве, так и с точки зрения пространственного распределения загрязняющих веществ. Установлено, что концентрации маркерных веществ фосфогипса в исследуемых почвах обладают временной сезонной динамикой, которая индивидуально наблюдается у каждого исследуемого маркерного вещества, за исключением фосфат-иона, который содержатся в указанных почвах в среднем в 299 мг/кг. Выявлено пространственное распределение загрязняющих веществ фосфогипса.

Было оценено воздействие маркерных веществ фосфогипса на состояние растительности прилегающих территорий, через расчет макрокинетической модели биологического роста [2] вегетационного индекса NDVI, в результате, обнаружена существенная зависимость изменения NDVI от содержания в исследуемых почвах стронций-иона.

Можно сделать вывод, что при длительном хранении фосфогипс способен оказывать негативное воздействие на экологическое состояние почв путем изменения компонентного состава почвы, что оказывает воздействие на растительность.

Литература:

- ЦВ 5.18.19.01-2005 ФР 1.29.2006.02149 Методика выполнения измерения содержания элементов в твёрдых объектах методами спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.

- Г. П. Глазунов, В. М. Гендугов, М. В. Евдокимова, Р. П. Титарев, М. В. Шестакова  Макроскопическая кинетика временной и пространственной изменчивости вегетационного индекса NDVI на территории заповедника «Ямская степь» в условиях загрязнения почвы тяжёлыми металлами Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. №2. С. 111–127

- 2014 Влияние отходов производства фосфорных удобрений на экологическое состояние близлежащих территорий Плеханова И.О., Аймалетдинов Р.А. в журнале Проблемы агрохимии и экологии, № 1, с. 50-54

- Муравьев Е.И. Влияние Белореченского химзавода на концентрацию загрязнителей в окружающих его ландшафтах//Экол. Вестник Северного Кавказа. Краснодар 2005. - №1 -С. 90-93.

Трехлетний мониторинг проводился следующим образом: ежесезонно начиная с летнего сезона 2018 г по осенний сезона 2020 г была отобрана методом квадрата 21 проба почв с прилегающих к объекту размещения отхода (фосфогипса) и анализировалась на валовое содержание на содержание маркерных показателей фосфогипса, таких как фосфат-ион, фторид-ион, сульфат-иона, кальций-ион и стронций-ион. Пробы анализировались по следующему методическому указанию ЦВ 5.18.19.01-2005[1].