Химический состав отработанной авиационной противообледенительной жидкости

Коршунова Наталья Олеговна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: KorshunovaNatasha@yandex.ru

Во время обработки самолетов теряется до 60−80 % противообледенительных жидкостей (ПОЖ) на основе гликолей. В состав отработанных ПОЖ входят присадки, загустители, смачивающие агенты, красители, катионы металлов, нефтепродукты и механические примеси [1]. Сток ПОЖ является токсичным, влияет на ХПК и БПК. Не во всех аэропортах налажена система сбора стока ПОЖ, что может приводить к проникновению ПОЖ в почвенно-грунтовые воды. Вопросы влияния ПОЖ и ее компонентов на окружающую среду недостаточно изучены.

Целью работы являлось определение содержания ряда элементов в отработанной ПОЖ и оценка потенциальной экологической опасности этого материала для окружающей среды. Объектом исследования служила отработанная ПОЖ, с содержанием гликолей около 10 %.

Значение ХПК определялось фотометрическим методом по ГОСТ 31859-2012 и составило 98,56 г О2/дм3. Согласно СанПиН 2.1.5.980-00, ХПК в водоемах не должно превышать 30 мг О2/дм3. Поэтому попадание ПОЖ в водоемы, вследствие возможного увеличения ХПК, может приводить к замору рыбы. Значение pH составило 5,64, поэтому изменение кислотно-основных характеристик водоемов из-за поступления ПОЖ маловероятно. Содержание металлов в отработанной ПОЖ определялось методом ICP-OES. Результаты представлены в табл.1.

Таблица 1. Содержание элементов в отработанной ПОЖ,  мг/л.

| Al | Ba | Ca | Cu | Fe | K | Mg | Mn | Na | P | S | Si | Sr | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,37 | 0,12 | 72,1 | 0,05 | 0,70 | 168,4 | 17,80 | 0,14 | 504,6 | 81,7 | 11,9 | 7,75 | 0,37 | 0,92 |

Можно предположить, что потенциальную экологическую опасность от поступления ПОЖ в окружающую среду могут представлять элементы, содержание которых превышает природный уровень их поступления.

Обычно содержание в природных водах обнаруженных элементов составляет:  K − <20 мг/л, Na – 0,6–300 мг/л, P – 0,02−0,40 мг/л, Al – 0,02–0,03 мг/л, Cu – <10 мкг/л, Zn и Mn – до сотен мкг/л. Избыток P и K может приводить к эвтофикации водоемов, избыток Na – к засолению и/или осолонцеванию почв, избыток Al, Zn, Cu и Mn – к токсическому действию на гидробионтов. Поступление данных элементов в ПОЖ может быть связано со сплавами – для Al, Zn, Cu и Mn (в меньшей степени), шинами – для Zn и Cu, противоизносными присадками для авиационного топлива – для Zn, антикоррозионными присадками – для P и S, противогололедными реагентами – для K и Na.

Таким образом, ПОЖ и входящие в состав ее стоков компоненты потенциально могут оказывать негативное влияние на окружающую среду. Это влияние требует дальнейшего изучения.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю канд. биол. наук, доц. Е.А.Тимофеевой.

Литература

- Бузаева М.В. Утилизация отработанных противообледенительных жидкостей с использованием цеолитов / Бузаева М.В., Шарапова А.В., Климов Е.С., Наместникова О.В. // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. 2013. № 4. С. 10-12.