Содержание бенз(а)пирена в почве и дикорастущей растительности г. Таганрога

Барбашев А.И., Сушкова С.Н., Дудникова Т.С., Антоненко Е.М., Бакоева Г.М., Шуваев Е.Г.

Магистр

Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail:barbashev_andrei@mail.ru

В настоящее время одной из основных экологических проблем является загрязнение почв органическими поллютантами. К опасным органическим поллютантам относят бенз(а)пирен (БаП) – представитель полициклических ароматических углеводородов, канцероген первого класса опасности. Предельно допустимая концентрация (ПДК) БаП в почве соответствует 20 нг/г. Повышенное содержание БаП в окружающей среде обусловлено, главным образом, источниками антропогенного происхождения. При этом накопление БаП происходит преимущественно в системе почва-растение. Регулярное наблюдение за накоплением и распределением антропогенных загрязнителей в системе почва-растение является важнейшей задачей фитоиндикации загрязненных территорий.

Целью данной работы являлось определение содержания БаП в почве и дикорастущей растительности г. Таганрога.

В рамках данного исследования заложен тестовый участок на территории г. Таганрог вблизи крупного промышленного предприятия энергетической машиностроительной отрасли. Проведен отбор проб почвы (урбанозем) на глубину 0-20 см и трех видов растений: Пырей Ползучий (Elytrígia répens), Амброзия Полыннолистная (Ambrósia artemisiifólia), Полынь Австрийская (Artemisia austriaca).

Экстракцию БаП из образцов почвы и растений проводили гексаном в трехкратной повторности. Предварительно мешающая липидная фракция почвы была удалена путем кипячения 1 гр образца в 2-х % р-ре щелочи. Количественное определение БаП в экстрактах проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на приборе AGILENT 1260.

Для оценки избирательности накопления БаП различными видами растений рассчитаны коэффициент накопления (КН) – отношение содержания БаП в корнях к содержанию в почве и акропетальный коэффициент (АК) - отношение содержания БаП в стеблях к содержанию в корне.

По результатам исследования содержание БаП в почве составило 78 нг/г, что превышает ПДК в 4 раза. В корнях и стеблях пырея (Elytrígia répens) содержание поллютанта достигало 18,4 нг/г и 6,5 нг/г БаП, полыни (Artemisia austriaca) 13,0 нг/г и 1,6 нг/г, а в амброзии (Ambrósia artemisiifólia) 4,5 нг/г и 2,4 нг/г, соответственно.

Коэффициенты накопления в растениях пырея (Elytrígia répens), амброзии (Ambrósia artemisiifólia) и полыни (Artemisia austriaca) составили 0,24, 0,06, 0,17, соответственно. Акропетальный коэффициент в пырее (Elytrígia répens) составил 0,35, в амброзии (Ambrósia artemisiifólia) - 0,53 и в полыни (Artemisia austriaca) – 0,12.

Таким образом, в почве тест участка, расположенного вблизи промышленного предприятия содержание БаП превышает ПДК, что приводит к активному накоплению поллютанта в корнях растений, что более выражено для пырея (Elytrígia répens). При этом для всех исследуемых видов характерен базипетальный тип поглощения поллютанта. Тем не менее результаты расчета АК показали, что дальнейшая транслокация БаП из корня в стебель происходит интенсивнее для амброзии (Ambrósia artemisiifólia).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ № 19-74-10046.