Содержание подвижных форм тяжелых металлов в нефтезагрязненном чернозёме типичном республики Башкортостан в условиях полевого эксперимента.

Молодцова Алина Сергеевна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: sirrena2000@gmail.com

Республика Башкортостан является одним из главных сельскохозяйственных регионов России, где также активно производится нефтедобыча, что может оказывать негативное воздействие на почвы. При добыче нефти используются нефтепромысловые воды высокой степени минерализации, поэтому загрязнение при утечке стоит рассматривать как комплексное. Нефть также является источником тяжелых металлов (ТМ) и одновременно оказывает воздействие на их подвижность [1]. Избыточное поглощение данных компонентов растениями может негативно сказаться на качестве сельскохозяйственной продукции.

Целью работы является изучение изменения содержания подвижных форм тяжелых металлов в черноземе типичном республики Башкортостан в полевом эксперименте.

Полевой эксперимент был заложен в 2020 году и длился полгода. Он включал в себя загрязнение чернозема типичного Стерлитамакского района республики Башкортостан товарной нефтью в количестве 2 г/кг и 3 г/кг и модельным раствором NaCl в концентрации 1 г/кг в различных комбинациях. После загрязнения высевали Triticum aestivum и Pisum sativum. По окончании вегетационного сезона были отобраны образцы почвы из горизонтов Апах и А1 с глубин 0-10, 10-20 и 20-30 см в трехкратной повторности. В полученных образцах почвы была определена концентрация подвижных форм Zn, Cu, Ni, Mn, Cd, Pb, Co методом ICP-OES с предварительным извлечением ацетатно-аммонийным буфером с pH = 4,8 по ПНДФ 16.1:2.3:3.50-08. Также были отобраны образцы семян растений, в которых определялось содержание ТМ по ГОСТ 30692-2000. В ходе работы использовался метод водной вытяжки с последующим определением pH водного, содержания водорастворимого натрия методом фотометрии пламени и хлорид-иона – аргентометрически.

Оценка загрязнения нефтью почвы показала, что уровень содержания нефти и нефтепродуктов в среднем уменьшился на ¾ от внесенного, и в большинстве вариантов уровень загрязнения был допустимым, в отдельных случаях - низким. На основании данных распределения подвижных форм ТМ по профилю, наблюдается тенденция к аккумуляции в слое 10-20 см, что коррелирует с содержанием в слоях нефти и хлорида натрия. Данная тенденция объяснима тем, что нефть является источником ТМ, а соль мобилизует металлы, так как высокие концентрации хлорида натрия повышают ионную силу почвенного раствора [3]. Превышение ПДК ТМ для почв не было обнаружено. При комплексном загрязнении тенденция к большей мобилизации по сравнению с индивидуальным не наблюдается. Ее наличие можно объяснить влиянием соли на мобильность нефти и органического вещества в почве, которое, в свою очередь, способствует мобилизации ТМ. Ее отсутствие может быть связано с обволакиванием почвенных агрегатов и, соответственно, блокированием выхода ионов ТМ в раствор. Анализ семян культур показал, что при загрязнении нефтью в количестве 3 г/кг как при индивидуальном, так и комплексном загрязнении, семена гороха не пригодны для использования в качестве пищевой продукции по критерию содержания ТМ. Зерно пшеницы отвечает качеству во всех вариантах опыта.

Работа рекомендована научным руководителем, к.б.н. Тимофеевой Е.А.

Литература.

- Савонина Е. Ю., Марютина Т. А., Катасонова О. Н. Определение микроэлементов в нефти с использованием комбинированного способа пробоподготовки //Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2016. – Т. 82. – №. 10. – С. 17-21.2

- G. Pertuzzeli, G. Guidi, L. Lubrano Ionic strength effect on heavy metal adsorbtion by soil // Communications in Soil Science and Plant Analysis. –1985. - №16 – P. 971-986.