Приборно-технологическое моделирование эффекта близости кармана и его влияние на электрические характеристики субмикронных МОП-транзисторов

Кулиш Артем Максимович

Студент, 1 курс магистратуры

Московский физико-технический институт,

АО «НИИМЭ», Москва, Россия

E–mail: kulish.am@phystech.edu

По мере того, как технологический прогресс в интеграции КМОП-структур продвигается в область нанометровых размеров, учет новых физических эффектов [Bianchi, 2002, p. 117], оказывающих влияние на электрофизические параметры полупроводниковых приборов, становится все более сложной задачей [Su, 2003, p. 245].

МОП-транзисторы формируются на первой части технологического маршрута ИС, которая включает в себя формирование мелкощелевой диэлектрической изоляции между транзисторами (STI), легирование активных областей прибора и формирования затвора. Легирование кармана транзистора является основополагающей технологических операций, которая определяет один из важнейших параметров МОПТ, а именно, его пороговое напряжение [Pramanik, 2006, p. 1849].

Эффект близости кармана (WPE – Well-Edge Proximity Effect) является следствием латерального рассеяния ионов примеси на краях фоторезистивной маски при легировании карманов КМОП-пары, попадая в активную область транзистора, влияя на его пороговое напряжение [Hook, 2003, p. 1946], [Sheu, 2006, p. 2793].

Удобным способом исследования рассматриваемого эффекта является численное приборно-технологическое моделирование с применением метода Монте-Карло, который позволяет учесть вероятностную природу рассеяния ионов на слое фоторезиста [Tian, 2003, p. 5893], [Lindhard, 1961, p. 130]. Влияние положения края маски относительно затвора транзистора можно оценить по распределению активной примеси в кармане транзистора и изменению его порогового напряжения [Scott, 1999, p. 830].

Источники и литература

1.  R. A. Bianchi, G. Bouche, and O. Roux-dit-Buisson, “Accurate modeling of trench isolation induced mechanical stress effects on MOSFET electrical performance,” in IEDM Tech. Dig., Dec. 2002, pp. 117–120.

2. Hook T. B. et al. Lateral ion implant straggle and mask proximity effect //IEEE Transactions on Electron Devices. – 2003. – Т. 50. – №. 9. – С. 1946-1951.

3. J. Lindhard and M. Scharff, “Energy dissipation by ions in the keV region,”Phys. Rev., vol. 124, no. 1, pp. 128–130, Oct. 1961.!

4. Pramanik D., Moroz V., Lin X. W. Process induced layout variability for sub 90nm technologies //2006 8th International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology Proceedings. – IEEE, 2006. – С. 1849-1852

5. G. Scott, J. Lutze, M. Rubin, F. Nouri, and M. Manley, “NMOS drive current reduction caused by transistor layout and trench isolation induced stress,” in IEDM Tech. Dig., Dec. 1999, pp. 827–830.

6. Sheu Y. M. et al. Modeling the well-edge proximity effect in highly scaled MOSFETs //IEEE Transactions on Electron Devices. – 2006. – Т. 53. – №. 11. – С. 2792-2798.

7. K. W. Su, Y. M. Sheu, C. K. Lin, S. J. Yang, W. J. Liang, X. Xi,C. S. Chiang, J. K. Her, Y. T. Chia, C. H. Diaz, and C. Hu, “A scalable model for STI mechanical stress effect on layout dependence of MOS electrical characteristics,” in Proc. Custom Integr. Circuits Conf., Sep. 2003, pp. 245–248.

8. S. Tian, “Predictive Monte Carlo ion implantation simulator from sub-keV to above 10 MeV,” J. Appl. Phys., vol. 93, no. 10, pp. 5893–5904, May 2003.