Использование аналитических микроконцентрационных систем для анализа выдыхаемого воздуха

Игитханян А.Э., Платонов И.А., Новикова Е.А.

Аспирант, 1 год обучения

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,

естественнонаучный институт, Самара, Россия

E-mail: asyaigithanyan@mail.ru

Одним из актуальных направлений неинвазивной медицинской диагностики является анализ выдыхаемого воздуха, поскольку такой анализ позволяет выявить заболевание на той стадии, когда остальные методы неинформативны и малочувствительны. К тому же, в связи с отсутствием инвазивных вмешательств анализ может проводиться многократно, что позволяет тщательнее изучать динамику физиологических и биохимических процессов в организме, не доставляя дискомфорта пациенту.

Выдыхаемый воздух - это многокомпонентная смесь, состоящая из тысячи летучих органических соединений (ЛОС), содержание которых может показывать нормальное или патологическое состояние здоровья человека [1].

Одним из селективных показателей, образующихся в выдыхаемом воздухе, является ацетон. Его повышенное содержание в выдыхаемом воздухе сигнализирует об избыточном уровне глюкозы в крови, что позволяет использовать ацетон в качестве биомаркера сахарного диабета. Определение сахарного диабета на ранней стадии является важной задачей современных исследований.

Ацетон, сигнализирующий об избыточном уровне глюкозы в крови, в выдыхаемом воздухе находится на уровне микропримесей, в связи с чем возникает необходимость предварительного концентрирования пробы.

Концентрирование пробы производилось с помощью микрофлюидных планарных систем, заполненных сорбентом. В качестве сорбента использовался композиционный материал на основе ПЭГ и инертного твердого носителя.

Сорбцию проводили в динамическом режиме путем пропускания стандартной газовой смеси «ацетон в воздухе» объёмом 120 мл, с концентрацией 0,4 мг/л при температуре 0оС через систему, заполненную сорбентом.

Десорбцию проводили при температуре 70 оС, 100 оС и 130 оС поэтапно в динамическом режиме путем пропускания воздуха со скоростью 200 мл/мин в течение 2 секунд.

Главным достоинством данной системы является возможность включения ее в состав газового микрохроматографа. Полученный аналитический комплекс является мобильным, что позволяет использовать его для проведения неизвазивной диагностики во внелабораторных условиях.

Поток, проходящий из аналитической микроконцентрационной системы, анализировали газохроматографическим методом с использованием переносного малогабаритного газового хроматографа ПИА с микротермохимическим детектором (номер в Государственном реестре средств измерения № 60785-15). Разделение проводилось на микронасадочной колонке длиной 1 м, диаметром 1 мм, заполненной сорбентом Carbopack B, зернением 0,10-0,12 мм.

В результате проведенных исследований достигнуто максимальное значение коэффициента концентрирования, которое равно 18 при степени извлечения 88%.

Литература

1. Копылов, Ф.Ю. Перспективы диагностики различных заболеваний по составу выдыхаемого воздуха [Текст] / Ф.Ю. Копылов, А.Л. Сыркин, П.Ш. Чохамидзе и др. // Клиническая медицина. − 2013. − № 10. − С. 16-21.