Ионизация органических соединений излучением лазерно-индуцированной плазмы при атмосферном давлении в режиме регистрации отрицательных ионов

Тимакова С.И., Кравец К.Ю.

Младший научный сотрудник

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва, Россия

E–mail: timackovasvet@yandex.ru

В докладе представлены результаты исследования нового метода лазерной масс-спектрометрии, основанного на использовании излучения лазерной плазмы для ионизации химических соединений при атмосферном давлении (APLPI) [1]. Исследованы особенности образования отрицательно заряженных ионов органических соединений в воздухе в условиях воздействия излучением лазерно-индуцированной плазмы.

Разработана конструкция интерфейса сопряжения ионного источника APLPI с масс-анализатором высокого разрешения «Orbitrap». Генерацию плазмы осуществляли путем воздействия сфокусированным излучением импульсного Nd:YAG лазера (длина волны 1.06 мкм, длительность импульса 0.5 нс, энергия в импульсе 0.5 мДж) на поверхность металлической мишени. Анализируемые жидкие пробы объемом до 5 мкл помещали в микрокювету, расположенную вблизи входного отверстия масс-спектрометра, и нагревали индукционным способом. Микрокювета представляет собой трубку, выполненную из нержавеющей стали, через которую подавали поток газа-носителя.

Поглощение излучения плазмы в воздухе приводит к образованию высокой концентрации первичных ионов и возбужденных молекул, которые обеспечивают последующую мягкую ионизацию определяемых органических соединений в результате ионно-молекулярных взаимодействий. Установлено, что в зависимости от химических свойств  органических соединений при их ионизации в режиме регистрации отрицательных ионов образуются депротонированные молекулы, аддукты с анионами и молекулярные ионы.

В докладе представлены результаты исследования факторов, определяющих эффективность ионизации при анализе модельных растворов: состав атмосферы в зоне воздействия плазмы, температура транспортного капилляра и геометрический фактор. На основе полученных результатов найдены оптимальные условия анализа. Изучены метрологические характеристики на примере определения гексахлорана, фурацилина, метронидазола, 2-нитро-4-хлорфенола и м-динитробензола.

Для каждого соединения получены характеристические масс-спектры, построены градуировочные зависимости и определены основные аналитические характеристики. Показано, что пределы обнаружения исследованных органических соединений лежат в диапазоне от 5 до 20 нг/мл.

Литература

1. Пенто А. В., Никифоров С. М., Симановский Я. О., Гречников А. А. и Алимпиев С. С. Лазерная абляция и ионизация излучением лазерной плазмы при атмосферном давлении в масс-спектрометрии органических соединений. // Квантовая электроника. – 2013. – Т. 43. – №. 1. – С. 55-59