Аддитивная полимеризация мономеров норборненового ряда, содержащих полярные функциональные группы

Меденцева Е.И, 1 Хрычикова А.П.1,2

Аспирантка, 1 год обучения

1Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН Москва, Россия

2Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

ВХК РАН, Москва, Россия

E-mail: e.med@ips.ac.ru

Одна из актуальных проблем химии высокомолекулярных соединений – разработка подходов к созданию растворимых полимеров, содержащих реакционноспособные группы, что в будущем позволит направленно получать на их основе новые полимерные материалы с улучшенными свойствами. Перспективными мономерами для получения таких материалов являются промышленно доступные производные норборнена, способные вовлекаться в полимеризацию по метатезисной и аддитивной схемам. Метатезисная полимеризация хорошо изучена, и для нее созданы эффективные катализаторы, которые обеспечивают вовлечение в полимеризацию мономеров с различными функциональными группами. В результате аддитивной полимеризации получаются термо- и хемостабильные полимеры. Однако аддитивная полимеризация очень чувствительна к наличию заместителей и является недостаточно изученным процессом. Особенно это касается полимеризации норборненов с полярными группами. В этом случае возникает ряд трудностей, связанных со стерическими затруднениями, плохой устойчивостью многих каталитических систем к полярным группам, а также недостаточная каталитическая активность для получения высокомолекулярных полимеров на основе функционализированных норборненов.

В работе будут представлены результаты полимеризации норборненов с несколькими типами полярных заместителей (на основе простой эфирной группы, сложноэфирной группы и имидов) по аддитивной схеме с использованием, N–гетероциклических Pd-комплексов.

Рисунок 1. Производные норборнена, вовлеченные в аддитивную полимеризацию

В работе впервые продемонстрировано влияние природы сокатализатора [1] на каталитическую активность N–гетероциклических Pd-комплексов [2]. Все полученные полимеры являлись высокомолекулярными продуктами, а некоторые из исследуемых мономеров были впервые вовлечены в аддитивную полимеризацию.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-73-20246.

Литература

1. Bermesheva E.V., Nazarov I.V., Kataranova K.D., Khrychikova A.P., Zarezin D.P., Melnikova E.K., Asachenko A.F., Topchiy M.A., Rzhevskiy S.A., Bermeshev M.V. Cocatalyst versus precatalyst impact on the vinyl-addition polymerization of norbornenes with polar groups: looking at the other side of coin // Polymer Chemistry. 2021.

2. Bermesheva E.V., Wozniak A.I., Andreyanov F.A., Karpov G.O., Nechaev M.S., Asachenko A.F., Topchiy M.A., Melnikova E.K., Nelyubina Y.V., Gribanov P.S., Bermeshev M.V. Polymerization of 5-Alkylidene-2-norbornenes with Highly Active Pd–N-Heterocyclic Carbene Complex Catalysts: Catalyst Structure–Activity Relationships // ACS catalysis. 2020. Vol. 10. P. 1663 – 1678.