Сравнительный анализ мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на особо охраняемых территориях Ростовской области в зависимости от степени антропогенного влияния

Маломыжева Н.В.,1 Швецова Д.А.1,

Студент, 1 курса магистратуры

1Южный федеральный университет, Ростов-на-дону, Россия

E-mail:llia.2013@yandex.ru

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки территории, на которых проводятся исключительно научные и образовательно-просветительские мероприятия с целью изучения и сохранения биологического разнообразия. Объектами исследования в данной работе являлся приземный слой воздуха особо охраняемых территорий Ростовский области: Ботанический сад Южного федерального университета, ПЕРЕЧИСЛИТЬ ООПТ

Целью данного исследования является проведение сравнительного анализа радиоэкологического состояния ООПТ c дифференциацией по степени антропогенного влияния на гамма-фон (мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч)) данных территорий. Сравнение проводилось с помощью t-критерия Стьюдента [1, 2], с предварительной проверкой на соответствие законам распределения с помощью критерия Крамера-Мизеса-Смирнова [3].

В зависимости от расстояний от ООПТ до промышленных центров Ростовской области (городов – Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, Волгодонска), все ООПТ были разделены на три группы по степени оказываемого влияния урбанизации и промышленности на радиационную обстановку данных рекреационных территорий: Малое влияние (МВ – расстояние от городов до ООПТ более 100 км), среднее влияние (СВ – расстояние до ООПТ 30-100 км) и повышенное влияние (ПВ – расстояние до ООПТ менее 30 км).

В результате статистической обработки и сравнительного анализа распределения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на территориях ООПТ при уровне значимости р=0,05 было установлено, что распределения гамма-фона не подчиняются нормальному и логнормальному законам распределения. Следовательно, для характеристики радиационного фона на ООПТ будет использовано модальное значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, которое составляет для территории МВ, СВ, ПВ соответственно 0,135, 0,108, 0,120 мкЗв/ч и не превышает норм радиационной безопасности НРБ-99/2009 (0,30 мкЗв/ч) [4].

Различия в МЭД для всех групп ООПТ варьируются в пределах 0,007-0,027 мкЗв/ч. Данные различия в мощности эквивалентной дозы гамма-излучения входят в пределы неопределенности измерений (0,04 мкЗв/ч).

В целом, различия в МЭД гамма-излучения могут быть обусловлены в большей степени неопределенностью измерений и, в меньшей степени, особенностями рельефа, содержанием радионуклидов в почве данных территорий.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности научный проект № 0852-2020-0032) / (БА30110/20-3-07ИФ).

Литература

1. Гаральд Крамер. Математические методы статистики. М.: Мир, 1975.

2. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. М.: Физматлит, 2006.

3. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов: Пер. с нем. М.: Наука, 1980.

4. СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 7 июля 2009 г № 47 с 01 сентября 2009 г.