Модификация фотоактивного слоя перовскитных солнечных батарей с помощью аминокислот

Митьковский Д.А.,1,2 Акбулатов А.Ф.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики Российской академии наук, 
Черноголовка, Россия

E–mail: dima.mitkovskiy@yandex.ru

Экономическое развитие и общий рост энергопотребления привели к увеличению спроса на экологически чистое производство энергии при меньших затратах. Одним из многообещающих направлений для решения данного вопроса является солнечная энергетика. Комплексные галогениды свинца с перовскитной структурой APbX3 (где A – органический или неорганический одновалентный катион, а X – галоген) обладают уникальными оптическими и электрофизическими свойствами, такими как широкий спектр поглощения света, низкая энергия связывания экситона, высокая подвижность и большая длина свободного пробега носителей заряда, поэтому солнечные батареи на их основе представляют для науки беспрецедентный интерес [1]. Благодаря многочисленным исследованиям перовскитные солнечные батареи продемонстрировали существенный рост КПД с 3,8 % в 2009 до 25,5 % в 2021 году [2]. Однако, несмотря на преимущества перовскитных солнечных батарей, низкая стабильность по отношению к внешним (кислород и влага) и внутренним (повышенная температура, солнечный свет и электрическое поле) факторам остается главной проблемой на сегодняшний день [3]. Наиболее эффективным подходом к повышению стабильности перовскитных солнечных батарей является модификация фотоактивного слоя с помощью добавок [4].

В данной работе в качестве модифицирующих добавок было предложено использовать аминокислоты, которые за счет аминных и карбоксильных групп могут образовывать водородные связи с атомами йода, тем самым обеспечивая дополнительную стабилизацию перовскитной структуры. Используя такие методы как УФ- спектроскопия, рентгеноструктурный анализ и сканирующая электронная микроскопия, мы наблюдали эволюцию оптических, структурных и морфологических свойств, модифицированных различными добавками пленок MAPbI3 под воздействием света. Было показано, что пленки перовскита с добавлением L-пролина и L-гистидина достигли наивысшей стабильности среди других образцов. Кроме того, использование добавок L- пролина и L- гистидина в качестве модификаторов MAPbI3 привело к повышению производительности перовскитных солнечных батарей. Таким образом, данная работа указывает на перспективность разработанного метода в достижении высокой эффективности и стабильности перовскитных фотоэлектрических устройств.

Литература

- Акбулатов А. Ф., Фролова Л. А., Трошин П. А., «Органические и гибридные наноматериалы: получение, исследование, применение», Иваново: Изд. «Ивановский государственный университет». 2021. 5 с.

- https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html (Best Research-Cell Efficiency Chart.)

- Akbulatov A. F., Frolova L. A., Troshin P. A., Light or Heat: What Is Killing Lead Halide Perovskites under Solar Cell Operation Conditions? // J. Phys. Chem. Lett., 2020, 11, P. 333-339.

- Pereyra C., Xie H., Lira-Cantu M., Additive engineering for stable halide perovskite solar cells // J. of Energy Chemistry, 2021, 60, P. 599-634.