Исследование клеточной коммуникации линии С2С12 через ионные каналы

Зырянова П.И., Носкова У.В., Уласевич С.А.

Студент, 1 курс магистратуры

Национальный исследовательский Университет ИТМО,

НОЦ Инфохимия, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: zyranova@infochemistry.ru

Ионные каналы представлены в виде интегральных мембранных белков, которые контролируют канал нескольких ионов (Na+, K+, Ca2+ и Cl−) через липидные мембраны в клетках. Перенос ионов по открытому ионному каналу определяется электрохимическим градиентом для конкретных ионов через рассматриваемую мембрану [1]. Для изучения ионных каналов в возбужденных тканях используются различные электрофизиологические, биохимические, фармакологические, генетические и другие методы. В представленной работе применяются электрофизиологические методы, которые заключаются в регистрации потенциалов и токов, протекающих через мембрану возбудимой клетки.

В работе проводилось изучение межклеточного коммуникаций и взаимодействий посредством ионных каналов. Измерение внеклеточного тока проводилось с помощью ионоселективных электродов (ИСЭ). Данный тип электродов обладает такими преимуществами как высокая эффективность, точность и избирательность [2]. Так, модель, предназначенная для изучения ионных каналов, с применением электродной системы, чувствительной к определенным ионам является наиболее подходящей для изучения кальциевых каналов в клеточных линиях.

ИСЭ были изготовлены на углеродном волокне и модифицированы полиэлектролитами методом послойного осаждения (МПО). Сборка МПО была успешно реализована на катионообменной мембране, которая включает ионофор, обратимо связывающийся с определенным ионом. Такой подход обеспечивает высокую стабильность при измерении и хранении датчиков. ИСЭ были погружены в растворы соответствующих солей (KCl, NaCl, CaCl2). Далее проводилась калибровка полученных электродов на стандартных растворах советующих солей. Значения потенциала непрерывно контролировалось с помощью потенциостата. Электродвижущая сила измерялась между рабочим ИСЭ и электродом сравнения.

Мышечные клетки, остеобласты C2C12 были выбраны в качестве контрольной клеточной линии для исследования кальциевых каналов из-за их высокой чувствительности к ионам Ca2+. После предварительной калибровки электроды погружали в среду с клетками для обнаружения ионов кальция. Активация кальциевых каналов проходила добавлением рецептора, связанного с G-белком, норадреналина в различных концентрациях. В ходе работы фиксировались скачки тока, которые связаны с клеточной коммуникацией и доказывают ее активность.

Таким образом, разработанная система перспективна для мониторинга клеточного взаимодействия. Кроме того, эта система в дальнейшем будет оптимизирована.

Литература

1. Subramanyam P., Colecraft H.M. Ion channel engineering: perspectives and strategies // J. Mol. Biol. 2015. Vol. 427. № 1. P. 190-204.

2. Stekolshchikova A.A. et al. Thin and flexible ion sensors based on polyelectrolyte multilayers assembled onto the carbon adhesive tape //ACS omega. 2019. Vol. 4. № 13. P. 15421-15427.