Оптическое управление микрочастицами с помощью блоховских поверхностных волн, распространяющихся в волноводах на поверхности одномерных фотонных кристаллов

Розанов А.Д.

Студент

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», физический факультет, Москва, Россия

E-mail: rozanov.ad18@physics.msu.ru

На сегодняшний день разработано множество способов управления движением частиц, что обусловлено растущим интересом к этой области в связи с возможностью применения в медицине и сортировке микро- и наночастиц. Одним из перспективных методов является использование блоховских поверхностных волн [4] - затухающих мод электромагнитного поля, которые распространяются вдоль границы раздела между периодической диэлектрической средой (фотонным кристаллом) и однородной средой (волноводом).

Огромным преимуществом такого подхода является микроскопический размер системы: если не считать внешний лазерный источник, она представляет собой полноценную «лабораторию на чипе». Ещё одним преимуществом является использование простых в изготовлении многослойных диэлектрических структур с минимальными потерями на поглощение [2]. Кроме того, закон дисперсии для блоховских волн определяется не только материалом, но и геометрическими характеристиками кристалла, что, как следствие, даёт возможность работать с широким спектральным диапазоном (от УФ до ИК) [1,2].

Основной задачей является проектирование формы траектории и исследование оптимизации параметров с целью предотвращения проявления возможных эффектов, которые влекут за собой потерю энергии волны [3]. В данной работе исследуется самая простая модель – соединённые прямолинейный и криволинейный волновод, радиус кривизны которого фиксирован. В [3] показано, что в частности потери связаны с несовпадением максимумов поля в прямом и криволинейном участках. Для данной модели численно рассчитаны оптимальные параметры взаимной конфигурации волноводов при радиусе кривизны от 20 до 100 микрометров и толщинах волноводов от 0.8 до 2 микрометров для уменьшения возможных потерь. Кроме того, методом лазерной литографии сделаны опытные образцы для проведения эксперимента, в котором проверена возможность захвата частиц и исследовано поведение при переходе на криволинейный участок.

Литература

- Badugu R. et al. Bloch surface wave-coupled emission at ultraviolet wavelengths //The Journal of Physical Chemistry C. – 2016. – Т. 120. – №. 50. – С. 28727-28734.

- Dubey R. et al. Experimental investigation of the propagation properties of Bloch surface waves on dielectric multilayer platform //Journal of the European Optical Society-Rapid Publications. – 2017. – Т. 13. – №. 1. – С. 5.

- Ladouceur F., Labeye E. A new general approach to optical waveguide path design //Journal of Lightwave Technology. – 1995. – Т. 13. – №. 3. – С. 481-492.

- Shilkin D. A. et al. Direct measurements of forces induced by Bloch surface waves in a one-dimensional photonic crystal //Optics Letters. – 2015. – Т. 40. – №. 21. – С. 4883-4886.