Двухкубитный вентиль CZ на индуктивно связанных флаксониумах

Мажорин Г.С.1,2,3, Беседин И.С.1,2, Москаленко И.Н.1,2

аспирант, научный сотрудник, аспирант

1Национальный исследовательский технологический университет

«МИСиС», Москва, Россия

2Российский квантовый центр, Сколково, Россия

3Московский физико-технический институт (НИУ), Долгопрудный, Россия

E–mail: mazhorin.gs@phystech.edu

На сегодняшний день кубиты флаксониумы является одними из наиболее перспективных сверхпроводниковых кубитов, благодаря высоким временами когерентности (~ 1 мс) и высокому ангармонизму (~ 1 ГГц) [1]. Он состоит из джозефсоновского контакта, шунтированного емкостью и супериндуктивностью, реализуемой, например, как массив джозефсоновских контактов. Для создания квантового процессора необходимо реализовать высокоточные двухкубитные операции. В данной работе предлагается система, позволяющая реализовать квантовый двухкубитный вентиль на основе индуктивно связанных флаксониумов с перестраиваемым элементом связи (каплером). Эквивалентная электрическая схема представлена на рисунке 1. Создание систем на основе емкостной связи [2,3] сопряжено с трудностями при проектировании кубитов с одновременно значительным ангармонизмом и связью между кубитами. Предлагаемая система решает данную проблему. Результатом работы стало моделирование динамики системы для различных потоковых импульсов, определение оптимальных параметров сигнала для совершения высокоточного CZ вентиля и разработка дизайна. Проект дизайна, созданного в приложении Layout Editor, представлен на рисунке 2. Результат моделирования показал точность совершенной операции выше 0.9999.

Рис. 1. Эквивалентная электрическая схема. Энергетические параметры цепи:

EL = 0,5 ГГц, ELb = 1.45 ГГц, ELs = 1.64 ГГц, EC1 = 1.13 ГГц, EC2 = 1.18 ГГц, ECc = 1,3 ГГц,

Ej1 = 4 ГГц, Ej2 = 4,4 ГГц, Ejc = 6 ГГц, ELi = 2 ГГц

Рис. 2. Изображение чипа, спроектированного в программе Layout Editor

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-72-30026.

Литература

- Manucharyan V.E., et al. Fluxonium: Single Cooper-Pair Circuit Free of Charge Offsets // Science 2009. V. 326, P. 113-116.

- Moskalenko I.N., et al. Tunable coupling scheme for implementing two-qubit gates on fluxonium qubits // arXiv:2107.11550 2021.

- Ficheux Q., et al. Fast logic with slow qubits: microwave-activated controlled-Z gate on low-frequency fluxoniums, // Phys. Rev. X 2021. V. 11, P. 021-026.