Реконструкция МРТ изображений из разреженных данных для ретроспективного стробирования дыхательного цикла

Прозоров А.А.1, Гуляев М.В.2

студент, старший научный сотрудник

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной медицины, Москва, Россия

E–mail: prozorov.aa18@physics.msu.ru

Ввиду развития респираторных заболеваний, в МРТ все активнее разрабатываются методики диагностики состояния легких. В частности, для получения функциональной информации об их состоянии необходимо иметь целый набор изображений, полученных в начале дыхательного цикла (вдох) и в конце (выдох). Во время обычного МРТ довольно проблематично проводить такие исследования. Не каждый пациент может задержать дыхание на определенное время и в разные циклы дыхания. Поэтому актуальным является применение методик, с помощью котороых возможно «вытащить» фазы дыхания из изображения, полученном без задержки дыхания. Например, это можно сделать с помощью методики ретроспективного стробирования.

Стробирование обычно применяется в электрокардиографии (ЭКГ) и компьютерной томографии (КТ). За счет стробирования уменьшается влияние кардиореспираторных артефактов при визуализации сердца и/или легких человека. Выделяют проспективное и ретроспективное стробирование. При проспективном стробировании сбор данных начинается после обнаружения физиологического события (например, определенного уровня вдоха). При ретроспективном стробировании данные собираются непрерывно, а не в ответ на кардиореспираторное событие. Одновременно регистрируют ЭКГ и пульс, после чего все полученные данные группируют, переупорядочивают и сопоставляют с фазой кардиореспираторного цикла [1].

Цель настоящей работы заключается в реализации ретроспективного стробирования протонных и фторных МРТ изображений легких, полученных методом радиального трёхмерного сканирования c ультракоротким временем эхо.

Ретроспективное стробирование выполнено путем извлечения величины сигнала из центра k-пространства из каждого сигнала спада свободной индукции (ССИ), их сортировки, и последующего применения фильтра скользящей средней. Для сортировки отдельных сигналов ССИ по группам, соответствующим вдоху и выдоху вычислены первая и вторая производные от сглаженной величины сигнала по количеству радиальных проекций. После проведена реконструкция данных с использованием итеративной функции компенсации плотности и сделано преобразование данных к виду декартовой сетки алгоритмом, использующим радиальное ядро Кайзера-Бесселя [2].

Исследования выполнены при поддержке гранта РНФ № 21-75-10038 и Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология».

Литература

- Rasche, V., Proksa, R., Sinkus, R., Bornert, P., Eggers, H. Resampling of data between arbitrary grids using convolution interpolation // IEEE Transactions on Medical Imaging. 1999, №18(5). p. 385–392.

- Aurenhammer, F. Voronoi diagrams – a survey of a fundamental geometric data structure // ACM Computing Surveys. 1991, №23(3). p. 345–405.