ТЕСТ-СИСТЕМА НА ОСНОВЕ СТРУКТУРИРОВАННЫХ

ОМНИФОБНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Лукьянов И.М. 1, Прилепский А.Ю. 1, Левкин П.А. 1,2

Студент, 1 курс магистратуры

1Университет ИТМО, Международный научный центр SCAMT,

Санкт-Петербург, Россия

2 Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Biological and Chemical Systems – Functional Molecular Systems (IBCS-FMS), Karlsruhe, Germany

E-mail: lukyanov@scamt-itmo.ru

Классический метод проведения экспериментов, как правило, подразумевает раскапывание каждой пробы вручную, что затрачивает время и требует большое количество усилий. В условиях ограниченных ресурсов или реактивов, воспроизведение опытов для высокой точности результатов практически невозможно.

Для преодоления этого и других ограничений лабораторной работы, мы разрабатываем тест-систему, с помощью которой можно единовременно проводить большое количество экспериментов в микрообъемах. Подложкой для раскапывания выступает чип с омнифобной поверхностью, на которой находится паттерн из омнифильных областей. Это позволяет удерживать капли, в которых находятся реактивы, биологические жидкости, клетки и т. д.

Тест-система имеет три составляющие: платформа для размещения микрообъемов, диспенсер жидкостей и устройство для сканирования и обработки результатов.

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 1. A Чип с нанесенным красителем разной концентрации; B Диспенсер I-Dot;

C Сканнер высокого разрешения; D Скан чипа с красителем разной концентрации

Платформа загружается в диспенсер, где происходит раскапывание микрообъемов жидкостей. Далее чип с прореагировавшим веществом помещается в сканнер высокого разрешения, где снимается цифровая копия. Полученные изображения обрабатываются и анализируются с помощью алгоритма, который строит калибровочный график. Это необходимо для дальнейшего определения концентраций в колориметрических тестах.

Мы установили, что получаемые графики соответствуют закону Бугера-Ламберта-Бера. Это дает нам возможность проводить фотоколориметрические тесты на биологических жидкостях в дальнейшем, как, например, определение содержания общего белка методом Бредфорда.

Работа выполнена при государственной финансовой поддержке ведущих университетов Российской Федерации в рамках программы ITMO Fellowship and Professorship Program.

Литература

1. Zhang, K. Transparent Omniphobic Coating with Glass-Like Wear Resistance and Polymer-Like Bendability / K. Zhang, S. Huang. – Ontario : Angewandte Chemie, 2019. – 4 - 9 с.

2. Schilling, M. P. Grid Screener: A Tool for Automated High-Throughput Screening on Biochemical and Biological Analysis Platforms / M. P. Schilling, S. Schmelzer.: IEEE Access, 2021. – 27 - 38 с.