Мониторинг мелкодисперсной Пыли, как источника загрязнений воздуха и заболеваний населения

Арбузова Елена Александровна

Магистр

Тамбовский государственный технический университет, технологический институт, кафедра «Природопользования и защиты окружающей среды», Тамбов, Россия

E-mail: arbuzovaea2014@yandex.ru

Аннотация:  Оценка качества воздушной среды города осуществляется на основе анализа данных стационарных постов Росгидромета. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Тамбова и в Тамбовском районе на протяжении ряда лет является автотранспорт. Увеличение концентрации взвешенных веществ, приводят к постепенному накоплению в организме человека и как следствие приводит к развитию заболеваний органов дыхания.

Ключевые слова: Ключевые слова: взвешенные вещества, дисперсный состав, РМ10, РМ2,5, пылевые выбросы, автотранспорт, нормирование мелкодисперсной пыли, оценка риска здоровью.

Актуальность: Пыль один из основных антропогенных источников загрязнителей, приносящий ущерб не только атмосфере, а главное наносит большой вред здоровью человека. Поэтому пылевой мониторинг воздушной среды, являясь сложной современной задачей, позволяет определить фактические данные о качестве воздуха, концентрацию пыли и тенденции ее изменения, оценки степени вреда наносимого здоровью людей.

В 2017-2020 гг. на стационарных постах наблюдения Росгидромета и в мониторинговых точках ФБУЗ качество атмосферного воздуха исследовалось на содержание 19 химических веществ. Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха в 2017–2020 гг. (превышающими ПДК в 2,1-5 раз) являлась пыль. По всем другим исследованным пробам атмосферного воздуха в 2017-2020 годах превышений ПДК в 5 и более раз не наблюдалось [1] . Основным источником загрязнений в Тамбове является транспорт, данные представлены таблице 1.1

- Выбросы от передвижных источников загрязнения

        - Таблица 1.1

| Наименование показателя | Ед. изм. | За 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Всего выбросов от автотранспорта | тыс. тонн | 71,99 |
| Количество зарегистрированных автотранспортных средств | шт. | 421362 |
| Всего выбросов от жд. транспорта | тыс. тонн | 2,62 |

В перечне факторов негативного воздействия на окружающую среду и причинения экологического ущерба автомобильный транспорт лидирует: загрязнение воздуха — 95%, шум — 49,5%, воздействие на климат — 68%.

В последние годы особое внимание уделяется содержанию мелкодисперсной пыли с размерами частиц менее 2,5 мкм (РМ2,5) и 10 мкм (РМ10).

Количество твердых пылевых частиц в пробах атмосферного воздуха

Таблица 1.2

| Пылевые частицы | ПДКм.р., мг/м3 | Кратность превышения ПДК (С/ПДК) при интенсивности движения транспорта (авт/час) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤500 (n=112) | 1500-2000 (n = 128) | Р1 | 2500–3000 (n = 112) | Р2 |
| TSP | 0,5 | 0,61±0,13 | 2,1±0,54 | 0,0079 | 2,86±0,63 | < 0,001 |
| PM10 | 0,3 | 0,39±0,09 | 1,49±0,36 | 0,0032 | 1,98±0,45 | < 0,001 |
| PM2,5 | 0,16 | 0,15±0,04 | 0,51±0,11 | 0,0023 | 0,91±0,16 | < 0,001 |

Различия между показателями содержания пылевых частиц TSP в пробах атмосферного воздуха в районе с интенсивностью движения транспортных потоков менее 500 авт./час и 1500–2000 авт./час, а также с интенсивностью движения транспортных потоков менее 500 авт./час и 2500–3000 авт./час, статистически значимы. Аналогичные статистически значимые различия (p < 0,01) получены при сопоставлении результатов исследования количества РМ10 и РМ2,5. При этом доля наиболее мелких частиц (РМ2,5) по отношению к более крупным (РМ10) колебалась в пределах 34–46% . Выявленное количество пылевых частиц в жилых районах с интенсивными транспортными потоками объяснить только наличием отработавших газов невозможно. Следовательно, на уровень загрязнения атмосферного воздуха TSP, РМ10 и РМ2,5 в районах с интенсивным транспортным потоком, вероятно, оказывают влияние не только процессы сжигания топлива и вторичного пылеобразования, но и процесс первичного пылеобразования (деструкция деталей автомобиля и дорожного полотна).

По данным ВОЗ, именно такие частицы являются наиболее опасными для здоровья человека. Мониторинг мелкодисперсных частиц в воздухе ведется как в странах Европы, так и в нашей стране [2]. Обладая небольшой массой, мелкодисперсные частицы, в зависимости от метеорологических условий, могут переноситься на большие расстояния, тем самым формируя риски нарушений здоровья [3]. Как следствие, демографические и экономические потери от смертности и заболеваемости, ассоциированные у экспонированного населения с факторами риска, остаются высокими [4]. По данным исследований российских ученых, пылевой фактор является причиной онкологических заболеваний дыхательной системы человека [5] Европейскими учеными доказано, что загрязнение воздуха взвешенными частицами РМ10 от движения автотранспорта вызвало увеличение на 6 % общей смертности различных групп населения Австрии, Швейцарии и Франции или дополнительно около 40 000 смертей в год, а также зафиксировано более 25 000 случаев хронического бронхита у взрослых, дополнительно 290 000 случаев бронхита у детей и 500 000 приступов астмы [6].

Заключение

Для снижения концентрации пыли необходимо:

1.Пересмотреть  нормативно-законодательное регулирование;

2.Улучшение дорожного покрытия, благоустройство участков дорог;

3.Модернизация транспорта;

4.Озеленение городских дорог и улиц;

5.Уборка городских магистралей и улиц в рамках работ по содержанию автомобильных дорог.

Литература

1. Доклад о состоянии и охране окружающей среды Тамбовской области в 2019 году. – Тамбов, 2020.

2. Азаров, В. Н. О загрязнении мелкодисперсной пылью воздушной среды городских территорий [Текст] / В. Н.Азаров, Н. А.Маринин, Н. С.Барикаева, Т. Н. Лопатина // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. -2013. -№.1 - С. 30-34.

3. Оценка потенциального загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсными частицами в зоне расположения машиностроительного предприятия / И.В. Май, С.Ю. Загороднов, А.А. Макс, М.Ю. Загороднов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Урбанистика. – 2012. – № 2. – С. 109–118.

4.  Макроэкономический анализ потерь здоровья, вероятностно обусловленных эмиссиями загрязняющих веществ в атмосферный воздух / С.А. Рыжаков, Н.В. Зайцева, И.В. Май, В.Б. Алексеев, М.Я. Подлужная, Д.А. Кирьянов // Пермский медицинский журнал. – 2009. – Т. 26, № 3. – С. 139–143.

5.  Айдинов Г.Т., Марченко Б.И., Синельникова Ю.А. Многомерный анализ структуры и долевого вклада потенциальных факторов риска при злокачественных новообразованиях трахеи, бронхов и легкого // Анализ риска здоровью. – 2017. – № 1. – С. 45–55.

6. Public-health impact of outdoor and traffic-related air pollution: aEuropean assessment / N.Künzli [et al.] // The Lancet. – 2000. – Vol. 356, № 9232. – P. 795–801.