АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Несмеянова А.И.

Студент (бакалавр)

Хакасский технический институт – филиал СФУ, Абакан, Россия

E-mail: dale-1996@mail.ru

При индивидуальном жилищном строительстве одним из важных факторов является экономическая составляющая. Стараясь снизить затраты при строительстве, необходимо сохранить баланс между стоимостью ограждающей конструкции и максимальной энергоэффективностью обеспечивающей требуемый микроклимат помещений здания или сооружения.

Дополнительным критерием эффективности ограждающих конструкций является масса, позволяющая снизить нагрузку на фундамент. Исследованы четыре варианта конструкций наружной стены, попарно отличающиеся основным конструктивным элементом и облицовочным слоем. Первый вариант: цементно-песчаный раствор 
(20 мм, 1800 кг/м3, 0.76 Вт/мС), кирпич глиняный обыкновенный на цементно песчаном растворе (380 мм, плотность 1800 кг/м3, теплопроводность 0.7 Вт/мС), плиты из стеклянного штапельного волокна (85 кг/м3, 0.046 Вт/мС), керамический пустотный (брутто) на цементно-песчаном растворе (120 мм, 1600 кг/м3, 0.58 Вт/мС; во втором варианте изменен облицовочный слой: смальта (8 мм, 2500 кг/м3, 0.76 Вт/мС); третий вариант: цементно-песчаный раствор (20 мм, 1800 кг/м3, 0.76 Вт/мС), пенобетон 
(1000 кг/м3, 0.38 Вт/мС), плиты из стеклянного штапельного волокна (85 кг/м3, 
0.046 Вт/мС), керамический пустотный (брутто) на цементно-песчаном растворе 
(120 мм, 1600 кг/м3, 0.58 Вт/мС; в четвертом изменен облицовочный слой: смальта 
(8 мм, 2500 кг/м3, 0.76 Вт/мС). Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов взяты по приложению Т СП 50.13330.2012 [1]. Расчет проводился по характеристикам для города Абакана, определенным по СП 131.13330.2020 [2]. 
Для сравнения был выделен участок 1 м на 1 м и определена общая масса. Полученная толщина утеплителя, конструкции и суммарная масса участка, сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Результаты расчета.

| Вариант конструкции | Толщина утеплителя, мм | Общая масса, кг | Общая толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130 | 923 | 650 |
| 2 | 140 | 751 | 548 |
| 3 | 100 | 639 | 640 |
| 4 | 110 | 467 | 538 |

По результатам расчета и анализа, рекомендован четвертый вариант. Конструкция варианта №4 имеет минимальный вес, толщину и оптимальные теплоэнергоэффективные показатели которые обеспечат должный микроклимат помещений, сохранят тепловой баланс здания. Снизив нагрузку на фундамент, возможно его исполнение неглубокого заложения с уменьшением ширины, как следствие, снижение затрат на возведение и подготовку основания.

Литература

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 ( с Изменением N 1). Введ. – 01.07.2013 – Москва. Технический комитет по стандартизации ТК 465 "Строительство".

- СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99* Введ. – 25.06.2021 – Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2021