Связь между температурой, ветром и PM2.5 по данным ЦГМ ИДГ РАН
за май 2023 г.

Рябова С.А.1,2

Сотрудник

1Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского Российской академии наук, Москва, Россия

2Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук, Москва, Россия
E–mail: ryabovasa@mail.ru

В связи со значительно возросшими требованиями к качеству воздуха и исследованиями негативного влияния, которое микрочастицы оказывают на здоровье людей постоянно растет внимание к проблеме загрязнения окружающей среды микродисперсными частицами [1]. Содержание примесей в приземной атмосфере в значительной степени зависит от метеорологических условий и атмосферных процессов, которые формируют их перенос и распространение [2, 3]. Технологии прогнозирования показателей качества окружающей среды основаны на установленных связях, как с атмосферными процессами, так и метеорологическими условиями [4].

Цель настоящей работы заключалась в исследовании зависимостей между метеорологическими параметрами (температурой, ветром) и массовой концентрацией частиц размером 2.5 мкм (PM2.5) в приповерхностном слое Земли на основе данных, полученных в Центре геофизического мониторинга г. Москвы Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института динамики геосфер имени академика М.А. Садовского Российской академии наук.

Для обработки и анализа привлекались данные инструментальных наблюдений за вариациями температуры, скалярными скоростями вертикального и горизонтального ветра и массовой концентрации частиц PM2.5 в приземном слое атмосферы за май 2023 г. Метеорологические параметры определялись с помощью автоматизированного измерителя метеорологических величин АМК-04 с дополнительными функциями определения параметров турбулентности атмосферы. Измерение массовой концентрации микрочастиц выполнялось с помощью оригинальной системы на основе аппаратной платформы Arduion Uno и лазерного датчика микрочастиц Sensirion SPS30.

Анализ связи между PM2.5 и изменениями метеорологических параметров (температура, ветер) показал, что наблюдаются: сильная отрицательная корреляция между вариацией температуры воздуха и PM2.5 на лаге 3 часа, сильная отрицательная корреляция между вариацией скалярной скорости вертикального и горизонтального ветра и PM2.5 на лаге 20 мин, сильная отрицательная корреляция между вариацией скалярной скорости вертикального ветра и PM2.5 на лаге 10 мин.

Исследования выполнены в рамках государственного задания ИДГ РАН № 1220329000185-5 "Проявление процессов природного и техногенного происхождения в геофизических полях" и государственного задания ИФЗ РАН.

Литература

1. Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 272 с.

2. Вильфанд Р.М., Кирсанов А.А., Ревокатова А.П., Ривин Г.С., Суркова Г.В. Прогноз перемещения и трансформации загрязняющих веществ в атмосфере с помощью модели COSMO-ART // Метеорология и гидрология. 2017. № 5. С. 31‒40.

3. Губанова Д.П., Беликов И.Б., Еланский Н.Ф., Скороход А.И., Чубарова Н.Е. Изменчивость приземной концентрации аэрозолей PM2,5 в г. Москве по наблюдениям в Метеорологической обсерватории МГУ // Оптика атмосферы и океана. 2017. Т. 30. № 12. С. 1033−1042.

4. Pope C.A., Dockery D.W. Health effects of fine particulate air pollution: lines that connect // Journal of the Air & Waste Management Association. 2006. Vol. 56. No. 6. P. 709–742.